前回のADIについての記述が間違っていました。

正しいものを下に載せておきます。すみません。

○ADI＋αについて

NOAEL（最大無作用量・無毒性量）：ある化学物質が薬理作用を示す確率が50％となる量。基本的に動物実験によって定められる、動物基準の量？

NOEL（最大作用量）：ある化学物質を摂取することによって死亡する確率が50％となる量？

ADI（一日摂取許可量）：健康上のリスクを伴わずに人が生涯毎日摂取できる体重1kgあたりの量

TDI（耐容一日摂取量）：ADIは薬に使われるが、TDIはダイオキシンなど有毒な物質に使われる言葉で同じ意味？

SF（安全係数）：NOAELをADIに変換する際に使用される。動物→人の場合SF＝10、人でも特に老人・幼児の場合はさらにSFは10倍されSF＝100となる。発がん物質の場合もSFが10倍される。

ADI＝NOAEL／SF

たとえば水銀のNOAEL＝0.0003mg/kg/日である時、老人のADIを求める式は、

ADI＝0.0003×1/100

となる。

（老人以外の成人の場合ADI＝0.0003×1/10）

つまり、その老人が体重60kgのときADI×60mgを一日に摂取することが出来る。

○ダイオキシン摂取量の割合について

日本において食物からダイオキシンを摂取する量は、魚介類が一番大きな割合を占めている。この原因は日本人が魚介類をよく摂取するからである。人のダイオキシンのADIは1pg/kg/日（現在は5pg/kg/日）だが、実際に日本人が摂取するダイオキシンは175pg/日である。

食物だけではなくすべてのダイオキシン摂取量を考えると194.845pg/日≒195pg/日である。

（ちなみに他の先生は、魚介類は生物濃縮が特に色濃く出るからだろうと言っていました。たとえば肉なら草→豚や牛などの動物という風に二段階しか存在しませんが、魚介類だと植物プランクトン→動物プランクトン→肉食性動物プランクトン→小型魚介類→中型→大型という感じでいくつかステップを踏むからではないかとのことでした）

○ダイオキシンの処理について

ダイオキシンが無害な物質に変化するのは800-1300℃であるので、焼却場では物は1300℃以上で燃やされている。それ以外の現実的で有効な処理方法はなく、ダイオキシンを活用する方法もまだ存在しない。ダイオキシンが作物に付着し、タバコなどの製品のダイオキシン濃度が上がっているということも（海外では？）起きている。

○TEFとTEQって？

多くの異性体を持ち、それぞれの毒性が違う物質の危険度を表す場合、TEF（毒性当量換係数、PCBの場合は一番毒性の強いPCDDが1となるように定められている）を用いてTEQ（毒性当量）を求めることで表わされる。具体的にはTEQ＝TEF×濃度であり、危険度はTEQの値を見て判断する。

○イルカのPCB汚染の雌雄比較について

イルカのオスの体内のPCB濃度は上昇したまま減少することはないが、メスは何回か急に濃度が減少することがある。メスが妊娠して子供を出産する際に、子供の体内に取り込まれたPCBの分だけ体外に排出されるからである。

○生物濃縮について

生物濃縮には二種類存在する。一つは呼吸や皮膚表面から化学物質を取り込み体内に蓄積する直接濃縮であり、もう一つは食物連鎖によって被捕食者の蓄積した分を捕食者が体内に取り込むことで蓄積する間接濃縮である（人が生物濃縮と聞いて思い浮かべるのはこちらの方だろう）。

生物濃縮が起こる物質は、

1.環境中で分解されにくいもの

2.構造や性質が生体に必要な成分に類似しているもの

3.生物体膜（表皮や腸管膜）の透過性が高いもの

4.生物の体内での代謝・分解速度が遅いもの

5.生物の組織への親和性が高いもの

6.生物の組織内での代謝・排泄速度が低いもの

要するに、取り込みやすい・分解しにくい・排出しにくいという三つの条件がある。

○プリントなんか読んでいる暇はない！というあなたへ

テーマは「放射線被曝のことを知って、正しく怖がろう」

チェルノブイリの事故から25年がたっているが、いまだ数十キロ圏内に人が住めない地域というのが存在している。数百キロ圏内では離れたところにもホットスポットが点在している。原発周辺では100から200もの村が事故のせいで埋められ、地図から名前を消している。

事故から5年後、1991年にすげのや菅谷市長は初めてチェルノブイリ原発へと向かった。そこで原発の近くへ行ったが、放射線量のメーターが振り切れてアラームが鳴り続けているために何人かの人はハンカチを出して口元を覆っていた。内部に放射性物質が入るからだ。しかし、菅谷市長は知識が乏しく、軽装で特に何もしていなかった。放射性物質は痛くもかゆくもなく、目に見えず、匂いもしないし、味もしないので全く分からないのだ。

この事故で一番問題になったのは放射性ヨウ素による甲状腺の癌である。通常時、人は海藻の安全なヨウ素を胃や腸から取り込み、そのヨウ素は血液を流れて甲状腺に送られ、甲状腺は体にとって重要な働きをするホルモンを作り出す。しかし、甲状腺は安全なヨウ素と放射性ヨウ素を見分けられず、口や鼻から入った放射性ヨウ素は甲状腺に取り込まれ、そこで放射性ヨウ素は放射線を出すため、細胞のDNAは傷つけられて癌細胞が発生する。事故で一番汚染された地域では子供の甲状腺の癌の発症数は130倍になっていた。また、この事故では5年ほど経ってから患者数が増えており、これが内部被曝の怖い所である。子供たちは年二回甲状腺の検査を受けている。事件当時ポーランドでは放射性物質、特にヨウ素が風で流れてくるということで迅速にヨウ素カリウムを用意して配布し、90％以上の人に飲んでもらった。その後ポーランドでは甲状腺の癌にかかった人は一人もいなかった。だが、日本政府の対応はあまりにもお粗末である。ヨウ素カリウムを配布せず、乳牛に稲わらをやることを禁止せず（生の牧草は禁止されていたが、外に出していた稲わらは規制対象に入っていなかったのだ）、乳児に粉ミルクを飲ませ、妊娠・授乳中の女性は新鮮な葉類を控えることを指示しなかった。

政府は原発周辺に住んでいた住民に2年後には帰れると言っている。しかし、命や健康を軽視して住民が戻りたいから戻す、でいいのか。高濃度に汚染されたところには中々帰れないということをきちんと伝える方が、住民にむなしい期待を抱かせず、次の生活設計が出来るのではないだろうか。放射性物質がどれくらい放出されているのかも、人々の不安をあおるかもしれないが、正しく怖がるという点では公開するべきだ。

放射線にはX線やα線、β線、γ線、中性子線など色々存在する。内部被曝で問題になるのは飛距離が短いα線（数十ミクロン）とβ線（数十ミリ）である。α線とβ線は飛距離が短いため、外部被曝ではγ線（数十センチ）が問題になる。外部被曝では、X線のような医療被曝、宇宙線による被曝があり、原爆の被曝はこちらである。

内部被曝の話で、レントゲンを一回かけるより放射線がはるかに短いから問題ないと枝野さんあたりが一生懸命言っていたが、レントゲン検査は一回、内部被曝は放射性物質が一度入ったらずっと放射線が出続けて細胞に影響を与えるということを考えれば全然違う。内部被曝の経路は3つ。呼吸から、皮膚から、食べ物からである。

セシウムは牛の筋肉に入り込むことが分かっている。よって、事故で被曝した人の中で心臓の病気が増えているのはセシウムの影響もあるのではないかと思われる。ストロンチウムは骨に蓄積する。影響を受けやすい白血球がやられると、白血病になる。プルトニウムは肺がんを引き起こすと言われている。それぞれ放射性物質には科学的半減期が存在しているが、体の中に取り込んだときは排泄される方が生物的半減期の方が短いことが多い。セシウムだと大人は3か月、若者は2か月、子供は1か月。しかし、汚染地では排泄するとともに取り込んでいるので気を付ける必要がある。

外部被曝についてはよく研究面でも分かっているが、内部被曝は分かっていないことが多い。チェルノブイリから学ぶしかないが、たとえば放射性ヨウ素は半減期が8日のため今の子供を調べても放射性ヨウ素は測定できず影響があるかどうかは分からない。内部被曝は何年もたってから症状が出るので、私たちはきちんと検査していかなければならない。また、人間の臓器によっても受ける影響の度合いは異なり、年齢によっても影響の度合いは異なるが、乳児・幼児が影響を受けやすいのははっきりしているので大人が守らないといけない。

現在チェルノブイリ原発の周囲に住まざるを得ない子供たちに、風邪をひいても治りにくくすぐぶり返したり、疲れやすくなったり、貧血に悩まされたりということが起きている。また、早産や未熟児も増えており、出産前に異常が見つかったら人工妊娠中絶をしなければならない。セシウムの半減期は30年であり、事故から25年もたっているから大丈夫だということは通用しないのだ。毎日そこで生活して物を口にしていると排泄しているとはいえ、放射性物質がどうしても溜まってきてしまう。それがどのように影響するのか科学的に説明されてはいないが、実際に上に書いたことが起きているのだ。

松本では空間線量を測って様子を見ているが、今のところは事故の前後で変わっていない。土壌の汚染も図ろうと考えているが、政府が最初の測定で出た詳しいことを発表しないので困っている。しかし、松本ではこういう取り組みを全国でいち早く行っている。

あおっているわけではないので、冷静に判断し、行動してほしい。