1. 目的

間接測定の例題として｢Borda振子によるgの測定｣を行う。即ち、振り子の長さ(ℓ)と周期(T)の測定から重力加速度(g)をある望む精度で求める。また、そのために必要な工夫を検討し、間接測定における誤差の問題を考え、誤差がその表現であり、物理実験において基本的に重要な要素の一つであることを学習する。

2. 原理

1. 単振子と実体振子

よく知られている単振子が、重りを質点とみなす点で理想的機械であるのに対して、Bordaの振り子は重りに有限な大きさを考慮したという点でより実体的機械である。Bordaの振子により重力加速度gを求める式

g=4π2T2(ℓ+r)1+2r25(ℓ+r)2　　(= g’とする)　　　　(1)

(ℓ：糸の長さ、r：重りの球の半径、T：周期)は、{　}内の第1項が単振動の場合を表し、第2項が重りを実体とみたときの補正項(Bordaの補正項)になっている。実験で使用する振子はℓ～100cm、r＝2cmとして、Bordaの補正項は1.6×10-4の程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともℓは0.01cmまで詳しく、Tは10-4よりよい相対精度で測定しなければならないことを意味しており*、さもないと、本実験の表題も｢Bordaの振子、実は単振子による……｣と改めなければならない。

*)このように言える理由の説明を試みよ！！

⇒誤差がBordaの補正項より悪い相対精度で測定してしまうと、補正項の本来の精度がでないため、補正自体が無意味なものになってしまうから。

以上のことはまた、単振子として取り扱っても10-4程度までは実験可能なことを示している。Bordaの振子の真価を発揮するには、少なくともℓを0.01cmまで、周期測定の時刻は0.1秒まで読みとり、かつ103周期以上測定しなければならない。本実験では、振子の190回分の振れで1000周期分の測定をしたことになる巧みな方法を用いる。

＜問い＞　周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10周期から2つ目の周期を求め、つぎつぎに200回まで20コの平均を求め、それらを更に平均するというのはナンセンスである。なぜか？

⇒＜問＞のように平均を求めると、

T10−T010+T20−T1010+T30−T2010+⋯+T180−T17010+T190−T1801020T0−T1901020T0−T190200

となり、測定値T10～T180が全く考慮されていないことになる。

したがって、＜問＞のような平均の求め方はナンセンスである。

2. 振幅の影響

ところで、前述の議論は(1)式に基づいているが、(1)式は近似式である。即ち、剛体の回転運動の方程式

Id2θdt2=−Mghsinθ　　　　(2)

に於いて、θが十分小さいとしてsinθ≈θの近似をとれば、その時の周期T0は、

T0=2πIMgh　　　　(3)

となり、これより(1)式が求まる。そこで、｢近似式(1)や(3)が問題にしている精度内で成立する為にはθの振幅α(θ≤α)をどの位の大きさにして実験を行えばよいか｣ということが問題となる。このことを調べるにはsinθの展開式sinθ=θ−16⋅θ3+112⋅θ5−⋯に於いて、第2項まで考慮すればよい。この時(2)式は、

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　　　　(4)

となる。(4)式のθ3に比例する項はθに比例する項で表される力のモーメントを常に減じる働きをしているから、周期TがT＞T0となる。正確に周期Tを求めるには、(2)式をｔについて積分することによりdθdtを求め、

T=dt=4dtdθdθの積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの二次の項までとると(微分方程式(4)式を解いたことに相当)、

T=T01+116α2=2πIMgh1+116α2　　　　(5)

となる。したがって、重力加速度gを求める式は(1)式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g=4π2T2(ℓ+r)1+2r25(ℓ+r)2+18α2　　　　(6)

となる(α4の項、第2項と第3項の積は小さいとして無視する)。

(1)式以下の議論にあるように、周期Tは10-4よりよい相対精度で測定しなければ(1)式を使う意味がないが、これと同様の考察から、周期におよぼす振幅の影響がこの程度より大きいときには、(1)式のかわりに、それを考慮に入れた(6)式を用いなければならないこと。振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は

18α2＜1.5×10−4

となり、これから

α＜3.5×10−2(rad)~2.0°

が得られる。したがって、(1)式を用いるためには振幅を大きくても2°以内に制限しなければならず、振幅がそれ以上の場合は(6)式を用いる必要がある。

3. 誤差の検討について

測定結果を表わすのに平均値を掲げるだけでは十分でない。測定誤差、或いは精度、をあわせて明示しなければならない。たとえば、g=980±0.4cm/sec2のように表す。そのためにはgを求める根拠となる測定値、この場合、T、ℓ、rなどの精度が知られていなければならない。

振子の長さは、ℓ+rという組合わせで計算式に現れている。普通ℓは金属ものさし、rはノギスで測定する。したがって、rは1000分の1cm程度まで読み取れるが、一方ℓは100分の1cmまで読み取るのがやっとである。いまℓを測定した結果⊿ℓが±0.02cm程度の精度であったとすれば、rの読み取りがそれより精密であったとしても、(ℓ+r)の相対誤差は±2×10-4程度となってしまう。このことは、

⊿(ℓ+r)=(⊿ℓ)2+(⊿r)2≈⊿ℓ, (∵⊿ℓ≫⊿r)

となることに相当している。

Tの場合、測定は100周期について10回行われている。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差の1/100を⊿Tとすればよいが、10回の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラツキ(分布)を統計的に考慮して推定すればよい。教科書§3(p.6～15)に従えば⊿Tを求めることができる。この方法は、測定値が正規分布をする性質があるときに適用できる。

ここではgの誤差⊿gは、教科書§3-4(p.14)によって、

⊿gg=2⊿TT2+⊿(ℓ+r)(ℓ+r)2　　　　(7)

で求めればよい。

＜問＞　(1)式には、ナイフ・エッヂの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか？　また、その理由は？

⇒ナイフ・エッヂとBorda振子の周期を一致させて、共振状態とすると、Borda振子はナイフ・エッッヂの影響を受けないから、ナイフ・エッヂの慣性モーメントは考慮しなくてよい。

3. 器具・方法

1. 装置

Bordaの振子セット、ものさし、ノギス、ストップウォッチなど

2. 方法

まず、壁に取り付けた台Aの上にU字形

水平台Bをのせた。Bに水準器をのせ、ね

じC1、C2を調節して、これを水平にした。

次に、エッヂEに約1mの針金をつけ、こ

れを球形錘Gにつけ、右図のように置き、

10回ほど振らせて周期Tを測定してみた。

さらに、針金と球錘をはずして、エッヂD

EFだけ10回ほど振らせてその周期T´を測

定し、T´がTに等しくなるよう、ねじDを

調節した。これは、エッヂに対する強制振

動を共振の状態にして、なるべく全体の周

期に影響なくするためである。

その後、αを(1)α＜2°、(2)α＞5°の2

条件に設定し、周期の測定をし、その結果

を実験結果記録用紙に記録した。

4. 結果

実験結果記録用紙(本レポート5, 6頁参照)

5. 問・考察

1. 問

問1. Borda振子に対する単振子の相当長を求めよ。

⇒単振子は錘の大きさを考慮しない。したがって、単振子の相当長はℓである。

問2. 針金の質量を計算に入れるとすれば、次式はどうなってくるか？

g=4π2T2(ℓ+r)+25r2ℓ+r

⇒針金の慣性モーメントを考慮しなければならない。

gを求める式は、g=4π2T2⋅IMh　　　(a)

錘の慣性モーメントは、I錘=M(ℓ+r)2+M⋅25r2

また、針金の質量をmとおくと、針金の慣性モーメントは、I針金=M⋅13ℓ2

よって、全体の慣性モーメントは、I=M(ℓ+r)2+M25r2+m13ℓ2

支点と(錘＋針金)全体の重心とは、Mr+mℓM+mだけ離れている((a)式のhに相当)。

(a)式のMをM+mに変えて、M、I、hを(a)式に代入すると、

g=4π2T2⋅1Mr+mℓM(ℓ+r)2+25Mr2+13mℓ2

となる。

2. 考察

実験により得た重力加速度gは、α＜2°、α＞5°ともに定数表の値よりも大きくなってしまい、誤差の範囲に於いても一致しなかった。これは、振子が回転してしまい、正確なTが測定できなかったことが原因であると考えられる。本実験は、ℓの測定、目測による周期Tの測定、最初に放す位置(つまりαの決定の方法)など、誤差の生じ得る要素が多いので、正確な値を得るのは難しいと思われる。