【目的】

振り子の長さ(ｌ)と周期(Ｔ)の測定から、重力加速度(ｇ)をある、望む精度で求める。ｌやＴをどこまで正確に求める必要があるか、またその為にどのような工夫が必要か。特に間接測定における誤差の問題に注意する。

【理論】

図1のように、水平固定軸Ｏのまわりに剛体の重力による回転運動の方程式は空気・支点の抵抗などを無視すれば、

Id2θdt2=−Mgsinθ

ここで、θは鉛直線と、支点Ｏと重心Ｇを結ぶ直線間の角で、それが相当小さい(５˚以下)ならば、

d2θdt2=−MghIθ

故にこの単振動の周期をＴとすれば、

T=2πIMgh∴g=4π2T2IMh

ところで、Ｉは支点Ｏのまわりの慣性モーメントであるから、図2のように針金の長さｌ、球の半径ｒのBordaの振り子においてはｈ＝ｌ+ｒであって、

I=M(l+r)2+M25r2∴g=4π2T2l+r+25r2l+r

故にその地のｇを測定するには周期T、針金の長さｌ、球の半径ｒを測定すればよい。

ところで、よく知られている単振子が、重りを質点とみなす点で理想的機械であるのに対して、Bordaの振り子は重りに有限な大きさを考慮したという点でより実体的機械である。Bordaの振子により重力加速度gを求める式

g=4π2T2l+r1+2r25l+r　　　(＝ｇ’とする）

（ｌ：糸の長さ、r：重り球の半径、Ｔ：周期）　　(1)

は、{  }内の第１項が単振動の場合を表し、第２項が重りを実体とみたときの補正項（Bordaの補正項）になっている。実験で使用する振子はｌ≒100cm、r＝2cmとして、Bordaの補正項は1.5・10－４の程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともｌは0.01cmまで詳しく、Ｔは10－４よりよい相対精度で測定しなければならないことを意味している。さもないと、本実験の表題も「Bordaの振子、実は単振子による…」と改めなければならない。なぜなら、誤差がBordaの補正項を上回ると補正項の意味がなくなるからである。以上のことはまた、単振子として取り扱っても10－４程度までは実験可能なことを示している。Bordaの振子の真価を発揮するには、少なくともｌを0.01cmまで、かつ周期測定の時刻は０.１秒まで読み取り、10３周期以上測定しなければならないが、振子の190回分の振れで1000周期分の測定をしたことになる巧みな方法を使うのでこれでよいとする。

ところで、剛体の回転運動の方程式

Id2θdt2=−Mgsinθ　　　　　(2)

において、θが十分小さいとしてsinθ≒θの近似をとれば、　その時の周期Ｔ0は

T0=2πIMgh　　　　　（3）

となり、これより(1)式がもとまる。そこで、「近似式(1)や(3)が問題にしている精度内で成立する為にはθの振幅α(|θ|≦α)をどの位の大きさにして実験を行えばよいか」ということが問題となる。このことをしらべるにはsinθの展開式

sinθ=θ−16θ3+1120θ5−⋯⋯⋯

において、第2項まで考慮すればよい。この時(2)式は、

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　　（4）

となる。(4)式のθ３に比例する項はθに比例する項で表わされる力のモーメントを常に減じる働きうをしているから、周期ＴがＴ＞Ｔ0となる。正確に周期Ｔを求めるには、（2）式をｔについて積分することによりdθ/dtを求め、

T=0Tdt=40αdtdθdθ

の積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの2次の項までとると(これは微分方程式(4)式を解いたことに相当する)、

T=T01+116α2=2πIMgh1+116α2　（5）

となる。したがって、重力加速度gを求める式は(1)式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g=4π2T2l+r1+2r25(l+r)2+18α2　　（6）

となる。(ここでα４の項、第2項と第3項の積の項は小さいとして無視している)(1)式以下の議論にあるように、周期Ｔは10－4よりよい相対精度で測定しなければ(1)式を使う意味がないが、これと同様の考察から、周期におよぼす振幅の影響がこの程度よりおおきいときには、(1)式のかわりに、それを考慮に入れた(6)式を用いなければならないことがわかる。振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は

18α2<1.5×10−4

となり、これからα＜3.5・10－２(rad)～2.0°

が得られる。これから、(1)式を用いるためには振幅を大きくても2°以内に制限しなければならず、振幅がそれ以上の場合は(6)式を用いる必要がある。

[誤差の検討について]

測定結果を表わすのに平均値を揚げるだけでは十分でない。測定誤差、或いは精度をあわせて明示しなければならない。たとえば、ｇ＝979.8±0.4cm/sec２のようにあらわす。そのためにはｇを求める根拠となる測定値、この場合、Ｔ、ｌ、ｒなどの精度が知られていなければならない。振子の長さは、ｌ+rという組合せで計算式に現われている。普通ｌは金属製ものさし、ｒはノギスで測定する。したがって、ｒは1000分の1cm程度まで読み取れるが、一方ｌは100分の1cｍまで読み取るのがやっとである。いまｌを測定した結果⊿ｌが±0.02cm程度の精度のであったとすれば、ｒの読みがそれより精密であったとしても、(ｌ+r)の相対誤差は±2・10－４程度となってしまう。このことは、平均2乗誤差が

Δ(l+r)=(Δl)2+(Δr)2≈Δl　　　(∵Δl>>Δr)

となることを示している。Ｔの場合、測定は100周期について10回おこなわれている。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差の 1/100を⊿Ｔとすればよいが、10回の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラツキ(分布)を統計的に考慮して推定すればよい。

(1)式または(6)式の対数をとると、

log（g）=log4+2logπ+log(l+r)－2logＴ

ただし、ここでは(1)式または(6)式の｛　｝内の１にくらべて小さい項は省略してある。微分をとると、

Δgg=2Δππ+Δ(l+r)(l+r)−2ΔTT

ここで、⊿(l+r)や⊿Ｔは正にも負にもなる可能性があるので、

Δgg≤Δ(l+r)(l+r)+2ΔTT+2Δππ　　　(7)

ここで、πは十分な桁数まで知られているので⊿π/πを前の二項にくらべ無視し得るようにとることができる。

これでおよその誤差の検討をつけることができるが、(7)式の等号は各直接測定の誤差がともに悪く重なった場合に相当するので、誤差を必要以上に見積もっていることになる。より適切な誤差としては

Δgg=2ΔTT2+Δ(l+r)(l+r)2　　（8）

で求めればよい。

【実験器具】

Borda振子、150cm金属製ものさし、ノギス、ストップウォッチなど。

【方法】

ⅰ　まず、不動柱に取り付けた台Aの上にU字形水平台を乗せた。Bに水準器をのせ、ねじC1、C2を調節してこれを水平にした。次にエッジEに約1ｍの針金をつけ、これを球形錘Gにつけ、前ページの図のように置き、10回ほど振らせて周期Tを測定した。さらに、針金と球錘をはずして、エッジDEFだけ10回ほど振らせてその周期T’を測定し、T’がTに等しくなるように、ねじDを調節した。これは、エッジに対する強制振動を共振の状態にして、なるべく全体の周期に影響なくするためである

ⅱ　ノギスで球錘の直径を、金尺でｌとｌ’を測定した。（ｌ’は、エッジから傾きを測るものさしの目盛りまでの長さ）

振れ幅をｘとすると、

tanα=xl'∴α=tan−1xl'

という関係が成り立つ。これより、αが2˚以下になるように計算した。これは別紙に示す通りである。

ⅲ　振り子を振らせて、単振動をしている事を確認した後、振り子がちょうど真中を通過したときにストップウォッチをスタートさせ、10周期毎の時間を測定し190周期分記録した。

ⅳ　αが5˚以上になるように設定して同様の実験を行った。

【考察】

αが1.361˚の時のデータはきれいなものが取れた。しかし、αが5.428˚の時のデータは思うようなものが得られなかった。これは、ｌが大きくなったにも関わらず、周期Tは短くなっているという測定結果が原因である。ｌ及びTのいずれか、または両者ともに測定ミスがあったものと考えられる。

問)　周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10周期から2つ目の周期を求め、次々に200回まで20個の平均を求め、それらを更に平均するというにはナンセンスである。なぜか？

はじめの10周期の平均を　t10=t10−t010

それ以後の平均値についても同様に表わしていくと、

t10−t010+t20−t1010+⋯⋯+t190−t18010÷20=t190−t0200

となるため、ｔ10～ｔ180の測定値が意味をもたなくなる。さらにｔ0とｔ200だけの測定値を用いると大きな誤差を含んだ結果となってしまう。このことから、この方法はナンセンスである。

問)　(1)式にナイフ・エッヂの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか？また、その理由は？

g=4π2T2IMh

(Ｉ：支点のまわりの慣性モーメント)

の式においてＩ/Ｍｈは単振子の場合Lに相当し、Bordaの振子においては、

(l+r)+2r25(l+r)

に相当する。全体の慣性モーメントは各部分の慣性モーメントの和に等しいから、

Ｉ＝I１+I２

Mh=M１h１+M2h2

I1：ナイフ・エッジを除いた、慣性モーメント

I2：ナイフ・エッジの慣性モーメント

M1：ナイフ・エッジを除いた質量

M2：ナイフ・エッジの質量

ｈ1：ナイフ・エッジを除いた、回転軸からの距離

ｈ2：ナイフ・エッジの、回転軸からの距離

よって、おもりをつけた後とほぼ同じ周期で振動させ共振するようにしたから、周期Ｔは

T=2πI2M2gh2=2πI−I1Mgh−M1gh1

となり、ナイフ・エッジに対する強制振動を共振の状態にすれば、ナイフ・エッジの慣性モーメントを考慮しなくてもよいことがわかる。