１．目的

間接測定の例題として最も基本的なものである「Borda振子によるℊの測定」によって精度の問題について理解を深める。振子の長さ(ℓ)と周期(T)の測定から得られる重力加速度(ℊ)をある望む精度で求めるためには、ℓやTをどこまで正確に求める必要があるか、そのためにどのような工夫が必要かを検討する。また、誤差の問題に注意することも目的とした。

２．理論・原理

図のように水平固定軸Ｏのまわりの剛体

の重力による回転運動の方程式は、空気抵

抗や支点の抵抗を無視すれば、

Id2θdt2=−Mghsinθ　　（１）

ここで、θは鉛直線と、支点Ｏと重心Ｇ

を結ぶ直線間の角でそれが5°以下ならば

sinθ≈θとみなせるので、

d2θdt2=−MghIθ　　　　（２）

よってこの単振動の周期Tは、

T=2πIMgh　　　　（３）

∴g=4π2T2⋅IMh

Iは交点Ｏのまわりの慣性モーメントである。本実験の場合、hは針金の長さℓと球の直径rの和であるからh=ℓ+rである。よって

I=Mℓ+r2+M⋅25r2

∴g=4π2T2ℓ+r1+2r25ℓ+r2　　（=g'とする）　（４）

となる。上式の中カッコ内の第一項が単振動の場合をあらわし、第二項が錘を実体と見たときの補正項となっている。本実験で使用する振子は

ℓ≈100cm,r≈2cmなので補正項は1.6×10−4程度となる。このことは、Bordaの振子というには少なくともℓは0.01cmまで詳しく、ΔTTは10−4よりよい精度で測定しなければならないことを意味している。

（４）式は近似式であるので（２）式が問題にしている精度内で成立するためにはθの振幅αをどのくらいの大きさにして実験を行えばいいかが問題になる。これはsinθ=θ−16θ3+120θ5−⋯⋯の展開式を考慮することで調べられる。展開式の第二項まで考慮すると（１）式は

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　　　　　　　　　　（５）

となる。正確に周期Tを求めるには、（１）式をtについて積分することによってdθdtを求め、T=dt=4dtdθdθの積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの二次の項までとると

T=2π1Mgh1+116α2　　　　　　　　　　（６）

重力加速度を表す式は（４）式に振幅の影響を示す補正項が加わって

g=4π2T2ℓ+r1+2r25ℓ+r2+18α2　　　　　　　　（７）

となる。上記の考察にあるように周期TはΔTTが10−4よりよい精度で測定しなければならなかった。これと同様に振幅の及ぼす影響がこの程度より大きいときは（４）式よりも振幅の影響を考慮に入れた（７）式を使わなくてはいけない。振幅の影響が補正項以下になる条件は

18α2<1.5×10−4　　　　　　　　　　　　（８）

である。これより

α<3.5×10−2(rad)≈2.0∘　　　　　　　　　　（９）

が導ける。このことから、（４）式を使うには振幅を2.0∘以下に設定しなくてはいけなくて、それよりも振幅が多きいときには（７）式を使う必要があることがわかる。

・誤差の検討について

測定結果は測定誤差または精度とあわせて記す必要がある。本実験の場合、重力加速度ｇを求める根拠となるのはT,ℓ,rなどである。よってｇの精度を知るためにはこれらの精度がわからなければいけない。式中、振子の長さは針金の長さと球の半径をまとめて(ℓ+r)となっている。しかし球の半径はノギスで、針金の長さは普通の定規で測定する。ノギスで測定すると1/1000cmくらいまで読み取れるが、普通の定規では1/100cmまで読み取るのも苦労する。よって仮にℓを測定した結果、Δℓが0.02cmの精度であったとするとrの精度がそれ以上であったとしても(ℓ+r)の相対誤差は0.02(cm)100(cm)=2×10−4程度となる。よって

Δ(ℓ+r)=Δℓ2+Δr2≈Δℓ,∵Δℓ>>Δr

となる。また、100周期分の誤差は以下のようになる。

ri2nn−1=100⋅ΔT　　（ri：残差）

今回、平均値は10個あるのでｎ＝10となる。よって

ΔT=1100⋅ri210⋅9

ここでｇの誤差Δgは以下の式により求まる。

Δgg=2ΔTT2+Δℓ+rℓ+r2

３．実験方法

（ⅰ）ナイフエッジのみで振り、10周期

ほど測定して周期が2.0±0.1(s)となって

いることを確認した。

（ⅱ）ノギスを使って球の直径を、普通

の定規を使って針金の長さをそれぞれ測

定した。（測定結果はすべて表１、表２

に記す。）

（ⅲ）ナイフエッジを置く場所が水平で

あることを確認した後、図のような装置

を組み立てた。

（ⅳ）振幅の角度αを測定するために図中のｈ、ｘを測定した。このときｈ、ｘの関係よりαは次式からもとまる。

α=tan−1xh

Case1 　h=82.98(cm),x=1.60(cm)　α=tan−11.6082.98≈1.1∘≈1.9×10−2(rad)

Case2   h=82.98(cm),x=9.00(cm)　α=tan−19.0082.98≈6.2∘≈1.08×10−1(rad)

（ⅴ）上記のようなCase1α<2∘、Case2α>5∘についてそれぞれ10周期毎に190周期まで計測し、100周期ずつの平均、残差を求めた。

（ⅵ）以上のデータから理論・原理の項目の式に従って計算を進め、g,g'を算出した。

４．実験結果

実験結果はすべて表１、表２に記す。

５．考察

＜問＞手引きｐ.４の*印のように言える理由を説明せよ。

答：式中のBordaの補正項は1.6×10−4程度となっているのでℓ,Tを手引きの精度より雑に計測すると精度が補正項を下回ってしまい、あえて補正項を加える意味がない。よって手引きの精度まで詳しく計測する必要があると言える。

＜問＞周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10周期から２つ目の平均を求め、つぎつぎに200回まで20個の平均を求め、それらをさらに平均するのはナンセンスである。なぜか。

答：問の方法で計算をすると次のようになる。

t10−t010+t20−t1010+t30−t2010+⋯⋯⋯+t190−t18010+t200−t1901020=t200−t0200

次々にキャンセルされて最終的に右辺になる。つまり、この方法は全体の時間を全周期数で割っていることになり、ただひとつの平均を出したことにしかならない。よってこの方法はナンセンスである。

＜問＞（４）式には、ナイフエッジの慣性モーメントが考慮されていないがそれでよいか。また、そういえる理由は何か。

答：実験方法の項の（ⅰ）でナイフエッジのみで振ったときの周期を球をつけたときの周期に一致させた。これによりナイフエッジの存在による影響はないものとしてよい。よってナイフエッジの慣性モーメントは考慮しなくてもよい、と言える。

＜問＞針金の質量を計算に入れるとすれば（４）式はどのようになるか。

答：（４）式には質量に関する項はない。よって重力加速度の算出には質量は関係なく、針金の質量を考慮しても（４）式に変化はないと思われる。

今回、最終的な値はわりと良い数字が出た。実験の過程で注意した点をいく　　つか挙げる。まず、ℓ,rの値が計算結果に大きく影響すると考え、長さの計測を数回行って平均し、より正確な値を計測できるよう努力した。また、より実験中の条件に近づけるため、長さの測定は吊り下げた状態で行った。ナイフエッジを置く台を念入りに水平に保った。

また、周期の計測時に顔と目の位置を固定するよう気をつけ、毎回同じ位置を通過するタイミングにストップウォッチを押せるようした。

算出したｇ、ｇ’を考察する。α<2∘の場合は二つの数値にほとんど差はなかったが、α>5∘の場合にはより大きな差がでた。このことからα>5∘における振幅の補正項の必要性を確認することができた。また相対誤差Δggは共に10−4の台に乗っており、よい結果だと言える。ｇの値についてα<2∘の方がより理論値に近い値が出たのは、振幅の角度が小さいほうが空気抵抗による減衰などの影響が少なくて済み、誤差が出にくいためだと考えられる。

全体としてよい態度で臨み、数値も良いものが得られたので今回の実験は成功したと言えると思う。