１．実験の目的

Ewingの装置に金属棒を横たえ、おもりによってこれを曲げる際の中点降下を、光テコの方法によって測定して、その棒のYoung率を算出する。また、それにより実験における基本操作である光テコの方法を理解する事を目的とする。

２．理論

一様な棒を、右下図のように曲げたとき、伸縮のない中層dxが曲率の中心Cを見こむ角をdθとし、曲率半径をρとすれば、中層からｚの距離にある断面dSの平行層の曲がり具合としては、

(ρ+z)dθ−ρdθρdθ=zρ

また、この層に加わる張力をdFとすれば、Young率の定義から、

E=dFdSzρ　　　∴dF=EρzdS

ゆえに、断面に加わる曲げモーメントLとしては、

L=dF⋅z=Eρz2dS=EIρ　ただし、I=z2dS

ここで、Iは、断面Sが中層と光線の周りの慣性モーメントに相当するものを表す。

次に、右図のように、長さがℓの片持梁の中層を考えるとき、一端にMのおもりを掛けたため、Ｏからの距離がxであるdxの部分に相当する微少降下をdeとすれば、

de=(ℓ−x)dθ=(ℓ−x)dxρ

ところが、この際の曲げモーメントは

L=EIρ=Mg(ℓ−x)

であるから、上二式より曲率半径ρを消去し、

de=MgEI(ℓ−x)2dx

したがって、一端降下としては、

e=MgEI(ℓ−x)2dx=Mgℓ33EI

ところが、厚さａ、幅ｂの角棒を、右図のように、距離がℓの水平支点内に支え、中央にＭのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式のℓの代わりにℓ2を、Mgの代わりにMg2を、I=(a3b)12とおくことによって、中央降下として、

e=12Mgℓ233Ea3b12=Mgℓ34a3bE

したがって、棒のYoung率は、

E=ℓ34a3b⋅Mge

そして、中点降下ｅを光テコによって測定すると、

e=zΔy2x

ここで、xは鏡と尺度との距離、Δyはおもりによる望遠鏡の読みの移動、ｚは鏡における支点間の垂直距離である。

３．使用する装置

・Ewingの装置　　　　　・光テコ(スケールつき望遠鏡)

・巻き尺　　　　　　　　  ・ノギス

・上皿天秤　　　　　　　 ・スタンプインク

４．実験方法

この実験のポイントは、なんといっても固体の歪み変形というわずかな変位を正確に測定することである。この点に関しては、望遠鏡と鏡及びスケールを組み合わせた光テコを応用して困難を解決できる。また、試料にゆがみを与えるのに、たわみを利用して応力の加減操作を容易にしている。

従って、この実験の成功のポイントは、光テコ光学系の調整と、試料と、それに応力を加える仕掛けのセッテｨングにあるといえる。

⑴　試料の支点間距離ℓの測定

メジャーで測定して、0.1mmの位は目分量で読みとった。読みとり誤差は0.1～0.2mmとした。

⑵　試料の寸法の測定

試料棒の厚みａ、および幅ｂを測定する。これらの値は支点間距離ℓに比べて小さいので、メジャーで測ったのでは有効数字の桁数が十分に得られない。そこで、ノギスを用いて測定した。試料の長さのばらつきを確かめるため、５カ所ほど測定し、平均値と平均２乗誤差を求めた。

⑶　鏡台の支点間距離ｚの測定

鏡台の支点（３本の足）の先端にスタンプインクを付け、ノートの紙面に印を付け、３点が作る二等辺三角形の高さを測定した。定規を用いて作図し、メジャーを使って0.1mmの位まで測定した。読みとり誤差は0.2mmとした。

⑷　おもりの質量ｍの測定

おもりに、乗せる順番に１～５の番号を付け、上皿天秤を用いて質量m1,m2,m3,m4,m5を測定した。そして、それらの順に積み重ねた場合の合計質量M1,M2,M3,M4,M5を、それぞれ求めた。なお、もう１個の０番目のおもりは、装置を安定化させるためのおもりなので質量は測定しなかった。

⑸　光テコの組み立て・調整と、スケールと鏡の間の距離ｘの測定

⒜　鏡台を試料の中央に乗せ、鏡面が垂直かつ、正面を向くようにした。

⒝　望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう、接眼レンズの焦点を調節した。

⒞　望遠鏡と鏡のおよそ２倍の距離に人を立たせ、衣服の模様などがはっきり見えるよう、望遠鏡のピントを合わせた。

⒟　鏡の中のスケールの目盛りが望遠鏡の視野にはいるよう、望遠鏡のスタンドの位置を左右に調節した。

⒠　スケールの目盛りがはっきり読みとれるよう、望遠鏡のピントを調節した。

⒡　スケールと鏡の間の距離(ｘとする)を測定した。

⑹　たわみの測定とy-Mグラフの作成

おもりの受け具を試料の中心に、おもりによる力が試料の幅全体に平均してかかるようにセットした。最初に０番目のおもりをのせ、装置を安定させy0を読みとった。方眼紙に結果をプロットし、直線性、増・減量時の差などを確かめながら、おもりを加えるごとのスケールの目盛りy1,y2,y3,y4,y5を読みとった。おもり５個でy5を測定し、もう１個のおもり（質量は計らなくてよい）をのせ、すぐに取り除いてy5'を読みとった。以下、順次y0'まで読みとった。ここで作製したグラフをｐ８に示す。

⑺　たわみ率の計算

ここで、グラフの傾き、S=ΔyΔMをたわみ率と呼ぶ。S1=yi+3−yiMi+3−Mi,(i=0,1,2)

のように測定点を選ぶことにより増・減の往復で６個のSが得られる。これからSおよびΔSを計算する。

⑻　Young率の測定

Young率Ｅを求める式は

E=ℓ34a3b⋅ΔMge　ただし、e=z⋅Δy2x

である。ただし、ｇは重力加速度、ｅはたわみによる中点降下である。⑴の後半の式を前半に代入し、S=ΔyΔMを用いて書き直せば、

E=ℓ34a3b⋅2xz⋅g⋅1S

となる。ここで、1/Sの計数は、試料および測定計で決まる定数となる。

⑼　相対誤差の計算

Eの誤差ΔEは、

ΔEE=3Δℓℓ2+3Δaa2+Δbb2+Δxx2+Δzz2+ΔSS2

から求められる。

５．実験結果

実験結果の表をｐ６～８に示す。

６．問いの回答及び考察

まず、教科書ｐ７６の問いに答える。

問１　1dyn=10-5N、[kgw]×[ｇ]=[N]より、ｇ＝９.７９２６０６[N/kgw](ａｔ横浜)なので、

9.67×10１１[dyn/cm2]=9.67×106[N/cm2]

=9.67×104[N/mm2]

=9.67×9.792606×104/[kgw/mm2]

=9.47×105[kgw/mm2]

問２　この(教科書での)実験で与えられている結果は左下の表①のとおりであり、それをグラフに示したものが右下のグラフである。

| 荷重(kg) | 読み(m) |
| --- | --- |
| 0 | 0.1351 |
| 0.2 | 0.1204 |
| 0.4 | 0.1061 |
| 0.6 | 0.0923 |
| 0.8 | 0.0774 |
| 1.0 | 0.0638 |

表①

問３　教科書P73にある一端降下の式より、

e=MgEIℓ−x2dx=Mgℓ33EI　　(ただしI=z2dS)

と与えられるから、ｅはＩに反比例することが上式よりわかる。つまり、Ｉを求めることにより中点降下の比を求めることができる。そこで、今実験で使用した長方棒のほかに正方棒、丸棒それぞれについてＩを求めてみる。

①長方棒、正方棒

下図において、dA=dx×bより、

I=x2dA=x2bdx

=2b×x2dx

=2b13x3h20=2bh324

=bh312

②丸棒

右図において、円の直径をｄ、d2=rとおくと、ℓ=r2−x2であり、

dA=r2−x2×dxとなるから、

I=x2dA=2×x2r2−x2dx

=4×x2r2−x2dx

=48−2xr2−x23+r2xr2−x2+r4sin−1xrr0

=12×d416×π2=πd464

同一質量で同じ長さの長方棒と丸棒では、断面積も等しい。そこで、長方棒の縦の長さをｈ、横の長さをｂとすると、断面積はｂｈである。よって、条件を満たす丸棒の直径ｄは4bhπとなる。

従って、長方棒と丸棒のＩは、それぞれ

長方棒：I長=bh312

丸　棒：I丸=b2h24π

と求まる。よって、中点降下の比は、

1I長:1I丸=12bh3:4πb2h2=3h:πb=3b:πh　となる。

以上では教科書に載っている実験結果を中心に話を進めた。では、実際の実験結果はどうだったか。

最終的に、黄銅のＹｏｕｎｇ率は(８．７２±０．１４)×１０１０[Ｎ／ｍ２]となった。しかし、対して黄銅のＹｏｕｎｇ率の文献値は１０．０６×１０１０[Ｎ／ｍ２]、教科書での実験値ですら９．６７×１０１０[Ｎ／ｍ２]で、僕たちの得た値の誤差の範囲内に収まらなかった。どうしてこれだけの差異が生じたのか？

考えられる点を二つ、以下に記す。

①始めの様々な測定における誤差が考えられる。なにしろ、試料の厚さはどこを測ろうが一定であったし、鏡台の支点間距離もかなりキリのいい数字であった。逆に間違っているのではないかと怖くなるほど・・・。しかし、本当に測定したときはその値に見えたわけだし、この可能性はあまりないと思う。むしろ、黄銅の厚さが一様すぎて、教科書と異なったと考えるほうが自然かもしれない(試料の形がYoung率に影響することは上記問３から容易に推測できる)。

②そもそも、黄銅とは銅と亜鉛の混合物である。この二つの物質の混合比によってYoung率が変わってしまったとも考えられる。極端に言えば、教科書での実験と僕らの行った実験とで違う試料を使ったようなものだ。また、教科書の実験時と今回の、温度などの条件の差異も影響しているのではないだろうか。

また、実験方法の(６)で、重りを順次乗せていって、六個目の重りは乗せた後すぐに降ろしたが、その前後でスケールの読みが変わった。さらに、そのまま重りを減らしていったとき、その誤差はｙ２’でなくなった。(p７の表を参照のこと)

このことから、基本的に黄銅には、なにか力が加えられたときにもとに戻ろうとする力(つまり弾性力)があるが、(弾性力に対抗しうるほどの)大きな力の働いている下では、一度力を加えると元の形に戻りにくくなる(おそらく、弾性力が打ち消されるため)ことが分かる。