【目的】

Ewingの装置に金属棒を横たえ、重りによってこれをbendする際の中点降下を、光のてこの方法によって測定して、その棒のYoung率を算出する事。

【理論】

一様な棒を、図1のようにbendしたとき、伸縮のない中層dxが曲率の中心Cを見こむ角をdθとし、曲率半径をρとすれば、中層からｚの距離にある断面dSの平行層のstrainとしては、

(ρ+z)dθ−ρdθρdθ=zρ

また、この層に加わる張力をdFとすれば、Young率の定義から、

E=dFdSzρ　　　∴dF=EρzdS

故に断面に加わる曲げモーメントLとしては、

L=SdF⋅z=EρSz2dS=EIρ

ここで、I=z2dSは断面Sが中層との交点のまわりのモーメントに相当するものを表わす。

（図1）

次に、図2のように、長さがｌの片持梁の中層を考えるとき、一端にMのおもりを掛けたため、Oからの距離がｘであるdxの部分に相当する微小降下をｄθとすれば、

de=(l−x)dθ=(l−x)dxρ

ところが、この際の曲げモーメントは、

L=EIρ=Mg(l−x)

であるから、上二式より曲率半径ρを消去し、

de=MgEI(l−x)2dx

したがって、一端降下としては、

e=MgEI(l−x)2dx=Mgl33EI

（図2）

ところが、厚さａ、幅ｂの角棒を図3のように、距離がｌの水平支点間にささえ、中央にＭのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式のｌの代わりにｌ／２を、Mgの代わりにMg／2を、Ｉ＝ａ3ｂ／12とおくことによって、中央降下として、

e=12Mg(l2)33E(a3b12)=Mgl34a3bE

したがって、棒のYoung率は、

E=l34a3b⋅Mge

そして、中点降下ｅをtelescope＆scaleの方法によって測定すれば、光のてこの原理により、

e=zΔy2x

ここで、ｘは鏡と尺度の距離、Δｙはおもりによる望遠鏡の読みの移動、ｚは鏡における支点間の垂直距離である。

（図3）

[光のてこ]

光のてことは図4のように、鏡と尺度と望遠鏡などを配置した方法を総称する。まず、三脚ＡＢＣを平面台に置き、望遠鏡Ｔの十字線に尺度Ｓのｙの位置が鏡Ｍの反射の結果明らかに認められるように、M、S、Ｔを調節する。次に、おもりにより金属棒がたわみ、Cはαだけ傾いてC’の位置になる。したがって、鏡Mは、やはりαだけ回転してM’となる。また、望遠鏡の十字線の位置は尺度S上をｙからｙ’に移動する。このとき、角ｙＯｙ’をβとすれば、

β=2α≈y'−yx

ただし、ｘは、尺度Sと鏡Mとの距離でｙ’－ｙに比べて十分に大きく取る。したがって、金属棒のたわみ具合をｅとすれば、

e≈zα=z(y'−y)2x

ただし、ｚは、針先AB線とCの間の垂直距離を表わし、金属のたわみ具合ｅに比べて十分大きい。

(図４)

【装置】

Ewingの装置、スケール付望遠鏡、メジャー、ノギス、上皿天秤など

【実験方法】

ⅰ）試料の支点間距離ｌをメジャーで測定し、0.1mmの位は目分量で読み取った。また、読み取り誤差は0.1mmとした。

ⅱ）試料棒の厚みａ、および、幅ｂをノギスで測定した。（試料の長さ方向のばらつきを確かめるために、それぞれ5箇所ほど測定した。）

ⅲ）鏡台の支点の先端にスタンプインクをつけノートの紙面に記しをつけ、三点が作る三角形のそれぞれの辺の長さを測定し、高さを計算によって求めた。このとき、メジャーを使って0.1mmの位まで測定し、読み取り誤差は0.2mmとした。

ⅳ）おもりに、載せる順番に1～5の番号をつけ、上皿天秤を用いてｍ1～ｍ5を測定し、それらの合計質量M1～M5をそれぞれ求めた。また、0番目のおもりは、装置を安定化させるおもりなので測定しなかった。

ⅴ）光てこの組み立て・調整と、スケールと鏡の間の距離ｘの測定

- 鏡台を試料のおよそ中央に乗せ、鏡面が垂直、かつ、正面を向くようにした。

- 望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう、接眼レンズの焦点を合わせた。

- 望遠鏡と鏡のおよそ２倍の距離に人(中原拓也くん)を立たせ、衣服の模様などがはっきり見えるように望遠鏡のピントを調節した。

- 鏡の中のスケールの目盛りが望遠鏡の視野に入るように望遠鏡のスタンドの位置を左右に調節した。

- スケールの目盛りがはっきりと読み取れるように望遠鏡のピントを左右に調節した。

- スケールと鏡の間の距離ｘを測定した。

ⅵ）おもりの受け皿を試料の中心に、おもりによる力が試料の全幅に平均して掛かるようにセットした。最初に０番目のおもりをのせ、装置を安定させｙ0を読み取った。グラフ用紙に結果をプロットして、直線性、増減時の差などを確かめながら、おもりを加える毎の望遠鏡・スケールの目盛りｙ1、ｙ2、・・・ｙ5を読み取った。おもり５個のｙ5を測定し、もう１個のおもりをのせた後、すぐとりのぞいてｙ5’を読み取った。以下順次ｙ0’まで読み取った。

【考察】

- この実験の結果のＥ＝9.53×1010(Ｎ／ｍ2)は何（kgw／ｍｍ2）となるか？

与えられた重力加速度9.79763（ｍ／ｓ2）を用いて換算すると

E=9.34×1017（kgw／ｍｍ2）

- この実験の荷重と望遠鏡での尺度の読みをグラフに書いてみよ。

別紙に示した通りである。

- 同一質量のある金属で同じ長さの正角棒と丸棒を作ったとすれば、同一荷重に対する中点降下の比はいくらか？

図5（次ページ）のように丸棒と、正角棒を定義する。また、それぞれの質量はＷ、密度はｄとする。これらの値を用いてYoung率を求める式を書き換えると、

E=L34(2r)4Mge'　（丸棒）

E=L34a4Mge　（正角棒）

辺々を割ると、

1=a4e2r4e'∴e'e=116(a2r2)2　　①

ここで、それぞれの棒について（体積）（密度）＝（質量）の式を立てると、

r2πLd=Wa2Ld=W

辺々を割ると、

r2πa2=1∴(a2r2)2=π2

これを①式へ代入して、

e'e=116π2∴e:e'=16:π2

（図5）