Ewing法によるYoung率の測定

－実験計画と間接測定における結果の信頼性－

- 目的

Ewingの装置に金属棒(黄銅)を横たえ、おもりによってこれをbendする際の中点降下を、光のてこの方法によって測定して、その棒のYoung率を算出すること。

- 理論

一様な棒を、1図のようにbendしたとき、伸縮のない中層dxが曲率の中心Ｃを見こむ角をdθとし、曲率半径をρとすれば、中層からｚの距離にある断面dＳの平行層のstrainとしては、

{(ρ+ｚ)dθ－ρdθ}/ρdθ

＝ｚ/ρ　(1)

また、この層に加わる張力をdＦとすれば、Young率の定義から、

Ｅ＝(dF/dS)/(ｚ/ρ)

∴dF＝Ｅ/ρ･ｚdS       (2)

ゆえに、断面に加わる曲げモーメントＬとしては、

Ｌ＝∫dF･ｚ＝Ｅ/ρ∫ｚ^２dS

＝ＥI/ρ 　　　　　　 (3)

ここで、I＝∫ｚ^２dSは、断面Ｓが中層との交線のまわりの慣性モーメントＬに相当するものを表す。次に、2図のように、長さが　の片持梁の中層を考えるとき、一端にMのおもりを掛けたため、Oからの距離がｘであるdxの部分に相当する微小降下をdeとすれば、

de＝(　－ｘ)dθ

＝(－ｘ)dx/ρ　　　　　(4)

ところが、この際の曲げモーメントは、

L＝EI/ρ＝Mg(－ｘ)　　　(5)

であるから、上二式より曲率半径ρを消去し、

de＝Mg/EI･(－ｘ)^２dx　　(6)

したがって、一端降下としては、

e＝Mg/EI∫(－ｘ)^２dx

＝Mg^３/3EI　　　　　　(7)

ところが、厚さａ、幅ｂの角棒を、3図のように、距離が　の水平支点間に支え、中央にＭのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式の　の代わりに　/2を、Mgの代わりにMg/2を、I＝ａ^3･ｂ/12とおくことによって、中央降下として、

e＝{1/2･Mg(　/2)^3}

/{3E(ａ^3･ｂ/12)}

＝(Mg　^3)/(4ａ^3ｂE)     (8)

したがって、棒のYoung率は、

Ｅ＝(　^3)/(4ａ^3ｂ)･Mg/e  (9)

そして、中点降下eをtelescope & scaleの方法(補足を参照)によって測定するとすれば、

e＝ｚ⊿y/2x　　         (10)

ここで、ｘは鏡と尺度との距離、⊿yはおもりによる望遠鏡の読みの移動、ｚは鏡における支点間の垂直距離である。

－補足　telescope & scaleの方法－

6図のように、三脚付鏡は、鋼鉄製三脚ＡＢＣのついた台に水平回転軸Ｄによって装着した平面鏡Ｍからなり、尺度付望遠鏡は、standに固定した鉛直なｍｍ尺度Ｓと読み取り望遠鏡Ｔからなる。この望遠鏡の筒の長さはＦおよびＧによって伸縮でき、また、視野の十字線を明らかに認めるためには、接眼レンズＥを調節する。したがって、第一にＧを、第二にＥを、第三にＦを調節することによって、十字線の位置に鏡から反射した尺度の実現をつくれば、十字線も尺度もともに明らかに読み取ることができる。光のてこは、7図のように、鏡と尺度と望遠鏡などを配置した方法を総称する。まず、三脚Ａ，Ｂ，Ｃを平面台上に置き、望遠鏡Ｔの十字線上に尺度Ｓのyの位置が鏡Ｍの反射の結果明らかにみとめられるように、Ｍ，Ｓ，

Ｔを調節する。つぎに、与えられた薄板を針先Ｃの下にはさんだため、Ｃはαだけ傾いてＣ´の位置になる。したがって、鏡Ｍは、やはりαだけ回転してＭ´となる。また、望遠鏡の十字線の位置は尺度Ｓ上をyからy´に移動する。このとき、角yOy´をβとすれば、

β＝2α≒(y´－y)/x                  (11)

ただし、ｘは、尺度Ｓと鏡Ｍとの距離でy´－yに比べて十分に大きくとる。したがって、求める薄板の厚さをeとすれば、

e≒ｚα＝ｚ(y´－y)/2x　　           (12)

ただし、ｚは、針先ＡＢ線とＣの間の垂直距離を表し、板の厚さeに比べて十分に大きい。

- 実験器具

Ewingの装置、telescope & scope、巻尺、ノギスなど。

- 実験手順

- 試料の支点間距離　の測定

メジャーで測定し、0.1mmの位は目分量で読み取った。読み取り誤差は0.1mmとした。

- 試料の寸法の測定

試料棒(黄銅)の厚みａ、および、幅ｂを測定した。これらの値は支点間距離　に比べて小さいので、メジャーで測ったのでは、有効数字の桁数が充分に得ることができないため、ノギスを用いて測定した。試料の長さ方向のバラツキを確かめるため、５ヶ所ほど測定し、平均値と平均2乗誤差をもとめた。

- 鏡台の支点間距離ｚの測定

鏡台の支点(3本の足)の先端にスタンプインクをつけ、ノートの紙面に印をつけた。3点が作る三角形の高さを測定する。定規を用いて作図し、メジャーを使って、0.1mmの位まで測定した。読み取り誤差は0.1mmとした。

(D)重りの質量ｍiの測定

重りをのせる順番に１～５の番号をつけ、上皿天秤を用いて質量ｍ1,m2,…,ｍ5を測定しておく。また、それらを順に積み重ねた場合の合計質量Ｍ1,Ｍ2,…,Ｍ5を、それぞれもとめておく。なお、もう１個の０番目の重りは、装置を安定化させる重りなので、質量は測定しなかった。

(E)光テコの組み立て･調整と、スケールと鏡の間の距離ｘの測定

ａ)鏡台を試料の中央にのせ、鏡面が垂直、かつ、正面を向く

ようにした。

ｂ)望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう、接眼レンズの焦点

を調節した。

ｃ)望遠鏡と鏡のおよそ２倍の距離に人を立たせ、衣服の模様

などがはっきり見えるよう、望遠鏡のピントを調節した。

ｄ)鏡の中のスケールの目盛が望遠鏡の視野に入るよう、望遠

鏡スタンドの位置を左右に調節する。

ｅ)スケールの目盛がはっきり読み取れるよう、望遠鏡スタン

ドの位置を左右に調節する。

ｆ)スケールと鏡の間の距離ｘを測定した。この場合、読み取

り誤差は最小目盛の10分の1よりかなり大きくならざるを

得ない。

(Ｆ)たわみの測定とy‐Mグラフの作成

重りの受け具を試料の中心に、重りによる力が試料の幅全体に平均して掛かるようにセットする(  図参照)。最初に0番目の重りをのせ、装置を安定させy0を読みとった。グラフ用紙に結果をプロットし、直線性、増減量時の時、等を確かめながら、重りを加える

毎の望遠鏡･スケールの目盛y1、

y2、…、y5を読み取った。重り５個のy5を測定し、もう１個の重り(質量は測らなかった)をのせた後、すぐにとりのぞいてy5´を読み取った。以下、順次y0´まで読み取った。

(G)たわみ率の計算

グラフの傾き、S＝⊿y/⊿Mをたわみ率とよぶことにする。

Si＝(yi+3‐yi)/(Mi+3‐Mi)　　( ｉ＝0,1,2) 　　 (13)

のように、測定点を選ぶことにより増･減の往復で６個のＳが得られるので、これからＳおよび⊿Ｓを計算した。

(H)Young率の計算

Young率Eを求める式は、

Ｅ＝　^3/4a^3＊b･⊿Ｍg/e　(e＝ｚ･⊿y/2x)　　　(14)

である。ただし、gは重力加速度、eはたわみによる中点降下である。(14)式の後半の式を前半に代入し、S＝⊿y/⊿Mを用いて書き表せば、

E＝　^3/4a^3b･2x/z･g･1/S　　　　　　　　　 (15)

となる。ここで1/Sの係数は、試料および測定系で決まる定数となる。

(Ｉ)相対誤差の計算

Ｅの誤差を求める式は、

|⊿Ｅ/Ｅ|＝√{(３⊿　/　)^2＋(３⊿a/a)^2＋(⊿ｂ/ｂ)^2

＋(⊿x/x)^2＋(⊿z/z)^2＋(⊿S/S)^2} 　(16)

で与えられる。求まった相対誤差に先に得られたEを乗ずることにより、⊿Eを求めた。

- 実験結果

No.7,No.8,No.9にその結果を示す。

(15)式において、ａ→ａ、ｂ→ｂとして、

Ｅ＝(399.3*10^-3)^3/4*(4.97*10^-3)^3*13.93*10^-3

･2*1.305/30.7*10^-3･1/85.53*10^-3

≒9.06405*10^-10

≒9.06*10^-10　　　（Ｎ/ｍ^2）

よって、この実験で求められた黄銅のYoung率Ｅは

Ｅ＝(9.06±0.43)*10^-10　　(Ｎ/ｍ^2)

であった。

- 考察

黄銅のYoung率の理論値10.06＊10^10(N/m^2)に対して今回の実験で求まった(9.06±0.43)＊10^10(N/m^2)という値のずれについて考える。Young率を求める式(14)

Ｅ＝　^3/4a^3＊b･2x/z･g･1/S  　(N/m^2)

において、 ,a,b,g,zについては信頼してよいものとすると、問題はx,Sの値だろう。ｘの測定は難しく、Sも多少は誤差が生じてしまう。このことに気をつければ良かったのだと思われる。

- 感想

今回の実験は、見た目では全く分からないたわみの測定が大変で、2回も測定しなおしたため、時間もかかった。それに結果も少々納得のいくものではなかったのが残念だ。今後はもっと信頼性のある結果を出したいものだ。