- 実験目的

物質世界に存在する物体については、応力σの時の歪みεの関係は式

σ＝ε

によって表される。このときのＥがヤング率である。今回の実験ではこのＥをEwingの装置を利用することによって求めることを目的とする。

- 理論

一様な棒を曲げたとき、全く伸縮のない中層を中立軸と呼び、このdxが見込む角をdθとし、その曲率半径をρと書くとき、中立軸からｚの距離にある断面dSの平行層のstrainとしては、

＝

と表せる。また、この層に加わる張力をｄＦとすれば、ヤング率の定義から、

Ｅ＝　　∴dF＝zdS

故に、断面に加わる曲げモーメントＬとしては

Ｌ＝　dF･ｚ＝　ｚ2dS＝

として表される。ここでＩ＝　ｚ2dSは断面Ｓと中層との交線のまわりの慣性モーメントに相当するものを表す。

次に、長さがｌの片持ち梁の中層を考える時、一端（ｘ＝0の位置、Oとする）にＭの重りを掛けたため、Oからの距離がｘであるdxの部分に相当する微小降下をdeとすれば、

de＝（ｌ－ｘ）ｄθ＝（ｌ－ｘ）

と書ける。この時の曲げモーメントは

Ｌ＝＝Ｍｇ（ｌ－ｘ）

であるから、ρ＝をdeの式に代入すると

de＝（ｌ－ｘ）2dx

となる。従って、一端降下としては

e＝（ｌ－ｘ）2dx＝

である。ところが厚さa、幅bの角棒を距離がｌの水平支点間に支え、中央にＭの重りを掛けた際の中点降下としては上式のｌにｌ/2を、ＭｇにＭｇ/2を、Ｉは長方対の物体の断面２次モーメントであるので、中立軸からの距離をｙとした場合、

Ｉ＝　ｙ2dS ＝　ｙ2dydz＝　　ｙ2dy  dz＝ｂ  ＝

であるのでこれを代入し、中央降下として

e＝＝

が得られる。従って棒のヤング率は

Ｅ＝

となる。中点降下eは光のてこによって、鏡の変化角をαとすると、下図の尺度Ｓにおけるｙはｙ’に変化しており、角ｙOy’＝βはα＝２α≒

と書ける。（ここでｘは尺度Ｓと鏡の距離であり、ｙ’－ｙに対し十分大きくとるものとする）この実験における重りを掛けた部材の降下距離eは

e≒ｚα＝ｚ

で求められる。よってＭ＝Ｍ0の時の尺度ｙとＭのときの尺度ｙ’が分かれば、eは求められる。ここで、増加した荷重に対する降下距離を考えた場合、荷重増加分を⊿M、ｙの増加分を⊿ｙと書き、単位質量あたりの尺度Ｓの増加量⊿ｙ / ⊿Mをたわみ率Ｓと言う。これらより、ヤング率Ｅは

Ｅ＝・・

のように表すことができる。ここで、たわみ率SはSi＝ のS0～Sｎ（ｎは測定回数）の平均値Sである。このSの誤差は平均２乗誤差⊿S＝

である。

一方、実験結果であるEの相対誤差は、

＝3  ＋ 3   ＋   ＋   ＋  ＋

で求まる。

- 実験操作

実験装置：Ewingの装置、terescope&scale（光のてこ装置）、巻尺、ノギス、定規、イン

ク等

- 平行な２つのエッジの間の距離ｌ（ｍ）を巻尺によって測定した。このｌの誤差⊿ｌは1.0×10－4（ｍ）であるものとする。

- 試験棒（黄銅）の厚さaおよび幅bをノギスによってどちらも５箇所について測り、a1～a5　、b1～b5として実験結果記入用紙に書いた。さらにこれらの値の平均値を計算し、これから最小２乗誤差⊿a　、⊿bおよび⊿a / a 、⊿b / bを求めておいた。

- ７つある重りのうち５つを適当に選び、１～５までのナンバリングを行い、これらの質量ｍ１～ｍ５を上皿天秤を用いて測定した。さらにこのｍ１～ｍ５からＭi＝Σｍｋを計算しておいた。

- Ewingの装置の試験棒の中点OにおもりＭをつるした。（重りの重心線が試料棒の幅の中央を通るように留意した。また、このＭは１～５以外の重りを装着した重さであり、Ｍ＝Ｍ０＝0とする。）鏡台の支点間距離ｚは鏡台の脚にスタンプインクをつけ、紙面に印をつけることによりこの２等辺三角形の高さを測ってからこの重りのフックの上に鏡を両棒にまたがせる形で置いた。この時、鏡面が垂直かつ正面を向くようにした。ただし、ここでｚの読み取り誤差⊿ｚ＝0.2×10－3（ｍ）であるものとする。

- 数メートル離れた場所にterescope&scaleを置き、望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう接眼レンズの焦点を調節した。こののちに鏡に反射した尺度の像を望遠鏡で観測した。このとき、まず望遠鏡と鏡のおよそ２倍の距離でピントが合うように調節し、その状態で目盛が望遠鏡の視野に入るようにスタンドの位置を調節し、最後にスケールの目盛がはっきり読み取れるよう望遠鏡のピントを調節した。

- 調節が完了したらスケールと鏡面との距離ｘをメジャーで測定した。ここでｌの読み取り誤差⊿ｘ＝0.1×10－3（ｍ）であるものとする。

- まずＭの重りが乗った状態でのメジャーｙ0を測定しその後に重りを１～５の順に受け具に重ねていき、その都度ｙ1～ｙ5を測定した。この測定が終了したら、残っているもう一つの重りを受け具に乗せ、すぐに取り外してｙ5’を測定した。続いて重りを５～１の順に外していき、その都度ｙ4’～ｙ0’を測定した。これら10個の測定値を実験結果記入用紙に記入した。

- 実験結果

Ｐ６およびＰ７の実験結果記入用紙に書いた。

- 考察

- ｙ－Ｍグラフから⊿Ｓを計算するが、この際、なぜ３つおきのデータからＳｉを求めるのか理由を考えよ。

実験において、ｙ（またはｙ’）の値はｙ0～ｙ5の６個である。平均値を求めること

を考えた場合、４つおきや５つおきであった場合、求めた値を全て活用できない、

さらには平均値が求められないことが明らかである。

１つおきや２つおきの場合には、値を全て活用できるもののSを導く場合に同じｙ

の値を最低２回ずつ使ってしまい、Sの値が１つのｙが変化することで２つ以上が

伴って変化してしまう。よって結局３つおきの場合なら６つのｙを一回ずつしか使

わないのでこれが一番適切であると考えられるからである。

- この実験の結果のＥ＝9.67×1011[dyn/cm2]は何[kgw/mm2]となるか計算せよ。

まず、9.67×1011[dyn/cm2]＝9.67×1010[Ｎ/m2]である。

9.67×1010[Ｎ/m2]＝9.67×1010÷ｇ[kgw/m2]

ｇ＝9.79として代入すると、Ｅ＝9.877…×109[kgw/m2]＝9.88×103[kgw/ｍm2]

である。

- この実験の荷重と望遠鏡での尺度の読みをグラフに描け。

Ｐ８に示した。

- 同一質量のある金属で同じ長さの正角棒と丸棒を作ったとすれば、同一荷重に対する中点降下の比はどうなるか。

理論より、中点降下はe＝（ｌ－ｘ）2dx＝

で導かれる。この考察において両部材は同一かつ質量が均等かつ荷重も等しいので、ヤング率、Ｍは等しく、ｌも等しいので同質量のときの正角棒と丸棒の断面二次モーメントを比較すればよい。

正角棒の断面の一辺の長さをaとした場合、その面積はa2であり、この材質の単位面積あたりの重さをｍとした場合、この断面の単位長さあたりの重さはｍa2である。

一方、丸棒の半径をｒとした場合、その面積はπｒ2であり、単位長さあたりの重さはｍπｒ2である。両部材の長さは等しいことから、ｍa2＝ｍπｒ2の関係が成り立つ。よってｒはｒ＝a  1 / πと書ける。

ここで、幅a、厚さbの部材を下図のように曲げる場合の断面２次モーメントは

(b / 12) a3である。正角棒についてはｂ＝aであるので、正角棒の断面２次モーメントは a4 / 12である。

一方、直径Ｒの丸棒の断面２次モーメントは(π/ 64)Ｒ4である。このＲに

Ｒ＝２ｒ＝２a  1 / πを代入すればよい。

よってＩ＝(π/ 64) (2 a  1 / π)4＝a4 / 8πである。

以上より、中点降下の比はe正角棒：e丸棒＝８π：１２＝２π：３である。

- 感想

後期の授業は慣性モーメントを扱う教科が材力、力学、物理学、そして実験と辟易と

しそうなほど多いのだが、それだけこの分野が重要であり様々な分野に繋がっていくと

いうことであろう。多岐ある学問の道が一本に通ずることを体現したような感覚を覚え

た。

今回の実験でついに物理実験も終了である。本当に疲れた。科学実験と比べると確か

にその労力は多少少なくて済む気もしたが、やはり大変であることに変わりはなかった。

しかし両実験における実験の「百聞は一見に如かない」説得力の大きさは計り知れない

ものであることを改めて実感した。まるで乾燥した絹に触れる水滴のように、面白いよ

うに生きた知識が自分の中に抵抗なく吸収されていく……。そんな実験、そして実習の

魅力は絶大である。労力に応じた利益以上のものが得られたと思った。