1. 目的

Ewingの装置に金属棒を横たえ、おもりによってこれをbendする際の中点降下を、光のてこの方法によって、測定してその棒のYoung率を算出すること。

2. 原理・理論

2.1 Ewingの装置によるYoung率

一様な棒を図1のようにbendしたとき、伸縮のない中層dxが曲率の中心Cを見こむ角をdθとし、曲率半径をρとすれば、中層からzの距離にある断面dSの平行層のstrainとしては、

(ρ+z)dθ−ρdθρdθ=zρ

また、この層に加わる張力をdFとすれば、Young率の定義から、

E=dFdSzρ　　∴dF=EρzdS

ゆえに、断面に加わる曲げモーメントLとしては、

L=dF⋅z=Eρz2dS=EIρ

ここで、I=z2dSは、断面Sが中層との交線のまわりの慣性モーメントに相当するものを表す。

次に、図2のように、長さがℓの片持梁の中層を考えるとき、一端にMのおもりを掛けたため、Oからの距離がxであるdxの部分に相当する微小降下をdeとすれば、

de=(ℓ−x)dθ=(ℓ−x)dxρ

ところが、この際の曲げモーメントは、

L=EIρ=Mg(ℓ−x)

であるから、上二式より曲率半径ρを消去し、

de=MgEI(ℓ−x)2dx

したがって、一端降下としては、

e=MgEI(ℓ−x)2dx=Mgℓ33EI

ところが、厚さa、幅bの角棒を、図3のように、距離がℓの水平支点間支え、中央にMのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式のℓの代わりにℓ2をMgの代わりにMg2を、I=a3b12とおくことによって、中央降下として、

e=12Mgℓ233Ea3b12=Mgℓ34a3bE

したがって、棒のYoung率は、

E=ℓ34a3b⋅Mge

そして、中点降下eをtelescope & scaleの方法(2.2参照)によって測定するとすれば、

e=z⊿y2x

ここで、xは鏡と尺度との距離、⊿yはおもりによる望遠鏡の読みの移動、zは鏡における支点間の垂直距離である。

図1　　　　　　　　　　　　図2　　　　　　　　　　　　図3

2.2 光のてこ

光のてことは、下図のように、鏡と尺度と望遠鏡などを配置した方法を総称する。まず、三脚A, B, Cを平面台上に置き、望遠鏡Tの十字線上に尺度Sのyの位置が鏡Mの反射の結果明らかに認められるように、M, S, Tを調節する。次に、与えられた薄板を針先Cの下にはさんだため、Cはαだけ傾いてC´の位置になる。したがって、鏡Mは、やはりαだけ回転してM´となる。また、望遠鏡の十字線の位置は尺度S上をyからy´に移動する。このとき、角yOy´をβとすれば、

β=2α≈y´−yx

ただし、xは、尺度Sと鏡Mとの距離でy´−yに比べて十分に大きくとる。したがって、求める薄板の厚さをeとすれば、

e≈zα=z(y´−y)2x

ただし、zは、針先AB線とCの間の垂直距離を表し、板の厚さeに比べて十分大きい。

光のてこの方法は、Young率の測定、検流計などさまざまな精密測定に利用されるが、上記のように、平面鏡と望遠鏡と尺度を用いる場合にはtelescope & scaleの方法と呼ぶ。

3. 方法

3.1 器具

Ewingの装置、スケール付望遠鏡、巻尺、ノギス、上皿天秤など

3.2 手順

①　試料の支点間距離ℓの測定

メジャーで測定し、0.1mmの位は目分量で読み取った。読み取り誤差は、0.1mmとした。

②　試料の寸法の測定

試料棒の厚みa、および、幅bを測定した。これらの値は支点間距離ℓに比べて小さいので、メジャーで測ったのでは有効数字の桁数が十分に得られない。そこで、ノギスを用いて測定した。試料の長さのばらつきを確かめるため、5ヶ所ほど測定し、平均値と平均2乗誤差を求めた。

③　鏡台の支点間距離zの測定

鏡台の支点間距離(3本の脚)の先端にスタンプインクをつけ、ノートの紙面に印をつけ、3点が作る二等辺三角形の高さを測定した。定規を用いて作図し、メジャーを使って0.1mmの位まで測定した。読み取り誤差は0.2mmとした。

④　重りの質量miの測定

重りをのせる順番に1～5の番号をつけ、上皿天秤を用いて質量m1, m2, m3, m4, m5を測定し、それらの順に積み重ねた場合の合計質量M1, M2, M3, M4, M5を、それぞれ求めておいた。

⑤　光テコの組み立て・調整と、スケールと鏡の間の距離xの測定

a)　鏡台を試料の中央にのせ、鏡面が垂直、かつ、正面を向くようにした。

b)　望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう、接眼レンズの焦点を調節した。

c)　望遠鏡と鏡のおよそ2倍の距離に人を立たせ、衣服の模様などがはっきり見えるよう、望遠鏡のピントを調節した。

d)　鏡の中のスケールの目盛が望遠鏡の視野に入るよう、望遠鏡のスタンドの位置を左右に調節した。

e)　スケールの目盛がはっきり読み取れるよう、望遠鏡のピントを調節した。

f)　スケールと鏡の間の距離xを測定した。

⑥　たわみの測定とy−Mグラフの作成

重りの受け具を試料の中心に、重りによる力が試料の幅全体に平均して掛かるようにセットした。最初に0番目の重りをのせ、装置を安定させy0を読み取った。方眼紙に結果をプロットし、直線性、増・減量時の差、等を確かめながら、重りを加える毎のスケールの目盛y1, y2, y3, y4, y5を読み取った。重り5個でy5を測定し、もう1個の重りをのせ、すぐにとりのぞいてy5´を読み取った。以下、順次y0´まで読み取った。

⑦　たわみ率の計算

グラフの傾き、S=⊿y/⊿Mをたわみ率と呼ぶことにした。

Si=yi+3−yiMi+3−Mi,(i=0,1,2)のように測定点を選ぶことにより増・減の往復で6個のSが得られた。これからSおよび⊿Sを計算した。

なぜ、3つおきのデータからSiを求めるのかその理由を考えよ。

⇒3つおきのデータからSiを求めないと、平均値Sを求めるとき、途中の測定データが意味をもたなくなるからである。

⑧　Young率の計算

Young率Eを求める式は、

E=ℓ34a3b⋅⊿Mge, ただし、e=z⋅⊿y2x　　　　(1)

である。ただし、gは重力加速度、eはたわみによる中点降下である。(1)の後半の式を前半に代入し、S=⊿y/⊿Mを用いて書き直せば、

E=ℓ34a3b⋅2xz⋅g⋅1S　　g=9.79763(m/sec2=Nkg)　　　　(2)

となる。ここで1Sの係数は、試料および測定系で決まる定数となる。

上式を用いて、Young率Eを算出した。

⑨　相対誤差の計算

Eの誤差⊿Eを求める式は、

⊿EE=3⊿ℓℓ2+3⊿aa2+⊿bb+⊿xx2+⊿zz2+⊿SS　　(3)

で与えられる。これを用いて⊿Eを算出した。

4. 結果

本レポート6～8頁参照。

5. 考察

5.1 問

問1. この実験の結果のE=9.67×1011[dyncm2]は何[kgwmm2]となるか。

9.67×1011[dyncm2]=9.67×1010[Nm2]

=9.67×1010×(103)2[Nmm2]

=9.67×1016÷9.79763[kgwmm2]

9.87×1015[kgwmm2]

問2. この実験の荷重と望遠鏡の尺度の読みをgraphに描いてみよ。

本レポート8頁参照。

問3. 同一質量のある金属で同じ長さの正角棒と丸棒を作ったとすれば、同一荷重に

対する中点降下の比はどうなるか。

正角棒、丸棒の断面の形はそれぞれ、一辺の長さaの正方形、半径rの円とし、長さはともにℓとする(下図参照)。

正角棒、丸棒のたわみ率をそれぞれe, e´とする。

Young率は同じ金属なので等しく、それをEとすると、

正角棒　E=ℓ34a4Mge　　　丸棒　　E=ℓ34(2r)4Mge´

辺々割ると、

e´e=a416r4

ここで、正角棒と丸棒の断面積が等しいことより、

a2=πr2　∴a2r2=π

これを上式に代入すると、

e´e=π216

このたわみ率の比は、中点降下の比と等しい。

正角棒　　　　　　　丸棒

a　　　　　　　r

a

5.2 考察

実験結果から算出したYoung率はE=(9.52±0.43)×1010[Nm2]となり、｢物理学実験｣の値(10.06×1010[Nm2])から少しずれてしまった。この原因として、次のようなことが考えられる。

・実験に使用した試料(黄銅)にさびがあったこと。

・重りをつるした位置が正確に試料の中点ではないこと。

・本実験で使用した試料と文献値の測定に使用した試料が違うこと。

・光のてこを利用してたわみを測定する際に目盛がぶれて読みにくかったこと。

次に、⊿EE=3⊿ℓℓ2+3⊿aa2+⊿bb+⊿xx2+⊿zz2+⊿SSにおいて、なぜ⊿ℓℓと⊿aaの項が3倍されているのかを考察する。

相対誤差を求めるとき、E=ℓ34a3b⋅2xz⊿y⋅Mgをその変数について偏微分する。変数ℓ, aを微分する際、その次元、つまり3が係数としてでてくる。