Ewing法によるYoung率の測定

－実験計画と間接測定における結果の信頼性－

- 目的

Ewingの装置に金属棒(銅)を横たえ、おもりによってこれをbendする際の中点降下を、光のてこの方法によって測定して、その棒のYoung率を算出すること。

- 理論

一様な棒を、1図のようにbendしたとき、伸縮のない中層dxが曲率の中心Ｃを見こむ角をdθとし、曲率半径をρとすれば、中層からｚの距離にある断面dＳの平行層のstrainとしては、

{(ρ+ｚ)dθ－ρdθ}／ρdθ＝ｚ／ρ

また、この層に加わる張力をdＦとすれば、Young率の定義から、

Ｅ＝(dF／dS)／(ｚ／ρ)

∴dF＝Ｅ／ρ･ｚdS

ゆえに、断面に加わる曲げモーメントＬとしては、

Ｌ＝∫dF･ｚ＝Ｅ／ρ∫ｚ＾２dS＝ＥI／ρ

次に、2図のように、長さがｌの片持梁の中層を考えるとき、一端にMのおもりを掛けたため、Oからの距離がｘであるdxの部分に相当する微小降下をdeとすれば、

de＝(ｌ－ｘ)dθ＝(－ｘ)dx／ρ

一端降下としては、

e＝Mg／EI∫(－ｘ)＾２dx＝Mg＾３／3EI

ところが、厚さａ、幅ｂの角棒を、3図のように、距離がｌの水平支点間に支え、中央にＭのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式のｌの代わりにｌ／2を、Mgの代わりにMg／2を、I＝ａ＾３･ｂ／12とおくことによって、中央降下として、

e＝{1／2･Mg(ｌ／2)＾３}／{3E(ａ＾３･ｂ／12)}

＝(Mgｌ＾３)／(4ａ＾３ｂE)

したがって、棒のYoung率は、

Ｅ＝(ｌ＾３)／(4ａ＾３ｂ)･Mg／e

そして、中点降下eをtelescope & scaleの方法によって測定すると、

e＝ｚ⊿y／2x

- 実験器具

Ewingの装置、telescope & scope、巻尺、ノギスなど。

- 実験手順

- 試料の支点間距離ｌの測定

メジャーで測定し、0.1mmの位は目分量で読み取った。読み取り誤差は0.1mmとした。

- 試料の寸法の測定

試料棒(銅)の厚みａ、および、幅ｂを測定した。これらの値は支点間距離ｌに比べて小さいので、メジャーで測ったのでは、有効数字の桁数が充分に得ることができないため、ノギスを用いて測定した。試料の長さ方向のバラツキを確かめるため、５ヶ所ほど測定し、平均値と平均2乗誤差をもとめた。

- 鏡台の支点間距離ｚの測定

鏡台の支点(3本の足)の先端にスタンプインクをつけ、ノートの紙面に印をつけた。3点が作る三角形の高さを測定する。定規を用いて作図し、メジャーを使って0.1mmの位まで測定した。読み取り誤差は0.1mmとした。

- 重りの質量ｍiの測定

重りをのせる順番に１～５の番号をつけ、上皿天秤を用いて質量ｍ1,m２,…,ｍ5を測定しておく。また、それらを順に積み重ねた場合の合計質量Ｍ1,Ｍ２,…,Ｍ5を、それぞれもとめておく。なお、もう１個の０番目の重りは、装置を安定化させる重りなので、質量は測定しなかった。

- 光テコの組み立て･調整と、スケールと鏡の間の距離ｘの測定

ａ)鏡台を試料の中央にのせ、鏡面が垂直、かつ正面を向く

ようにした。

ｂ)望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう、接眼レンズの焦点

を調節した。

ｃ)望遠鏡と鏡のおよそ２倍の距離に人を立たせ、衣服の模様

などがはっきり見えるよう、望遠鏡のピントを調節した。

ｄ)鏡の中のスケールの目盛が望遠鏡の視野に入るよう、望遠

鏡スタンドの位置を左右に調節する。

ｅ)スケールの目盛がはっきり読み取れるよう、望遠鏡スタン

ドの位置を左右に調節する。

ｆ)スケールと鏡の間の距離ｘを測定した。この場合、読み取

り誤差は最小目盛の10分の1よりかなり大きくならざるを

得ない。

- たわみの測定とy‐Mグラフの作成

重りの受け具を試料の中心に、重りによる力が試料の幅全体に平均して掛かるようにセットする。最初に0番目の重りをのせ、装置を安定させy0を読みとった。グラフ用紙に結果をプロットし、直線性、増減量時の時、等を確かめながら、重りを加える毎の望遠鏡･スケールの目盛y1、y２、…、y5を読み取った。重り５個のy5を測定し、もう１個の重り(質量は測らなかった)をのせた後、すぐにとりのぞいてy5´を読み取った。以下、順次y0´まで読み取った。

- たわみ率の計算

グラフの傾き、S＝⊿y／⊿Mをたわみ率とよぶ。

Si＝(yi+３‐yi)／(Mi+３‐Mi)　　(ｉ＝0,1,2) のように、測定点を選ぶことにより増･減の往復で６個のＳが得られるので、これからＳおよび⊿Ｓを計算した。

- Young率の計算

Young率Eを求める式は、

Ｅ＝ｌ＾３／4a＾3＊b･⊿Ｍg／e　(e＝ｚ･⊿y／2x)　…　①

である。ただし、gは重力加速度、eはたわみによる中点降下である。　①式の後半の式を前半に代入し、S＝⊿y／⊿Mを用いて書き表せば、

E＝ｌ＾３／4a＾３b･2x／z･g･1／S　…　②

となる。ここで1／Sの係数は、試料および測定系で決まる定数となる。

- 対誤差の計算

|⊿Ｅ／Ｅ|＝√{(３⊿ｌ／ｌ)＾２＋(３⊿a／a)＾２＋(⊿ｂ／ｂ)＾２＋(⊿x／x)＾２＋(⊿z／z)＾２＋(⊿S／S)＾２}

でEの誤差をもとめる。　求まった相対誤差に先に得られたEを乗ずることにより、⊿Eを求めた。

- 実験結果

実験結果を後に示す。

- 考察

支点間距離ｌを測定した時、メジャーはどうしてもたわむ個とになり、正確な距離を測定できない。　では、この時の誤差はどのくらいか。　高さをｃとする。　このとき２つの斜辺の距離は等しいものとする。

２ｂ＝３９９．９＊１０＾（‐３）だから

ａ＝√（ｂ＾２―ｃ＾２）

＝√｛０．３９９９＾２／４－（１．０＊１０＾（‐３））｝

誤差は、

±（ｂ－ａ）＝±０．０００００３

これは有効数次外であり、また目測での読み取り誤差のほうがはるかに大きいことが分かる。

次に、同一質量の金属が正角棒と丸棒の時では、どのようになるだろうか。正角棒の断面の一辺のながさをａとしたとき、

ｅ1＝Ｍｇλ＾３／（４ａ＾４Ｅ）

また、ヤング率は等しいので、丸棒の直径をｄとすると、

ｅ2＝０．５Ｍｇ（λ／２）＾３／（３ＥＩ）

ここで、Ｉは断面２次モーメントで、Ｉ＝πｄ＾４／６４だから、

ｅ2＝４Ｍｇλ＾３／（πｄ＾４Ｅ）

よって、この二つの中点降下の比は、

ｅ2／ｅ1＝１６ａ＾４／（πｄ＾４）

となる。