１．目的

デジタル･マルチメーターを用いて、金属(銅)および半導体(サーミスター)の電気抵抗の温度変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において、物理の基本的なデータ整理法を習得する。

２．理論

＜原理＞

物体の電気抵抗は、その形状によって異なる。これを一定にするためには形状を一定にする必要がある。そうすれば、物質により決まった値になる。一般に、断面積S、長さl、抵抗値Rとおいたとき、その物質の抵抗率(比抵抗)は、

ρ=Sl⋅R　　　…(1)

となる。この低効率は、金属の場合、温度の上昇とともに増加し、半導体では逆に減少するという特性をもっている。

＜金属の電気抵抗＞

一般に金属内では、成分原子の原子核が規則正しく並んだ結晶構造していると考えられる。この場合、価電子の一部が原子核の束縛から離れて、自由電子として無秩序な運動をしている。この自由電子は金属の電気伝導を担う働きをするため、伝導電子とも言われている。金属では、原子核の格子振動が温度と共に増大し、金属内での伝導電子の散乱断面積が大きくなる。この伝導電子に電界を加えれば、電界と逆方向に移動する単位時間あたりの伝導電子の数は、温度と共に少なくなる。すなわち、電界方向に流れる電流が小さくなる。つまり、電気抵抗が大きくなったと考えることができる。

常温付近の銅においては、抵抗RΩ、温度t(℃)との関係が、

Rt=R01+αt　　　…(2)

となる。　そして、温度tにおける抵抗Rtの値を測定し、ここから、0℃の時の抵抗R0と温度係数αを求める。すると(1)、(2)式から抵抗率に関して次式で表すことができる。

ρt=ρ01+αt

＜半導体の電気抵抗＞

固体中の電子は、結晶格子の作る周期的なポテンシャルにより、エネルギーのバンド(帯)構造を形成する。一つのバンドとその上のバンドとの間はバンドギャップ(禁止帯)と呼ばれ、その状態の電子の存在は許されない。

絶対零度において、半導体は絶縁体と同様に電流を運ばない。しかし有限温度では、電子が熱的な励起を受け、バンドキャップをこえて価電子帯から伝導帯へと一部の電子がジャンプする。　すると価電子帯には‘空’の準位(正孔、ホール)が少しでき、伝導体にはわずかな自由電子ができることになるので、それらが担体(キャリアー)となり電気伝導を示すようになる。これは、温度が高いほどこの傾向は顕著になり、キャリアーの個数の温度依存性は統計力学的にボルツマン因子exp−QkTに比例する。ここで、kはボルツマン定数、Tは絶対温度であり、Qは活性化エネルギーと呼ばれるバンドギャップに対応したエネルギー量である。半導体の電気伝導度σはキャリアーの個数に強く依存し、ボルツマン因子に比例する。　電気抵抗Rは、伝導度σに反比例するから次式が成り立つ。

R=1σ=RexpQkT　　…(＊)

３．実験方法

ⅰ)実験装置

Ⅰ．デジタル･マルチメーター

銅線およびサーミスターの抵抗測定に用いる。抵抗値は単位を含めて数値で表示され、4～5桁まで測定できる。

Ⅱ．加熱用電源

トランス型で、1次側(input)を商用電源(100Ｖ，50Ｈｖ)につなぎ、　2次側(output)に加熱装置をつなぐ。ダイヤルにより、0Ｖから130Ｖまで変えることができる。

Ⅲ．加熱装置

水を入れたビーカーにセットされた試料をまわりから温めるようになっている。

Ⅳ．試料セット

ビーカー、温度計、銅線、サーミスターがセットされていて、これをそのまま加熱装置に入れてある。

Ⅴ、試料

銅線およびサーミスターが温度計の感温部に密着して固定されている。

サーミスター；室温で～2ｋΩ、100℃で200Ω程度のものを用いる。

銅線；直径ｄ＝(0.81±0.001)㎜、長さｌ＝(4.000±0.005)ｍ

ⅱ)実験手順

室温から水の沸点までの範囲で、7～10℃おきに、銅線およびサーミスターの抵抗を次のようにして測定した。

- 加熱用電源のダイヤルが0Vになっていることを確かめて、2次側(input)を商用電源(100V,50Hz)につないだ。

- リード線を用いて、試料の銅線をデジタル･マルチメーターの抵抗測定につないだ。このマルチメーターのスイッチをonにして、室温(加熱前には、ビーカーの水は室温と平衡状態にある)での抵抗を測定した。続いてサーミスターの抵抗を測定した。

- 試料は攪拌しながら75Vで加熱していき、目標温度の3℃下まできたら加熱を止めて(加熱用電源のダイヤルを0Vにした)、そのまま攪拌を続け、温度が安定したところで、すばやく銅線とサーミスターの抵抗を測定した。

４．実験結果

この実験によって得られた測定値の表をP.4に、測定値をもとにして得られたグラフをP.5、6に記しておく。

５．考察

(1)温度補正

温度計全体が測定するものの中にある時、正しい温度を示すが、この実　　験ではその一部が室温部分に出ているので温度補正をする必要がある。実験前の室温をθr、温度計の指示値をθ、水の沸点での温度をθbとするときの正しい温度をtで表すと、

t−θθ−θr=100−θbθb−θrt=θ+100−θbθ−θrθb−θr

となる。上式で補正した温度の値を測定値の値に記入した。

(2)銅線の抵抗について

P.5のグラフからR0,k,R20,ρ20を読み取ると、

R0=12.425Ωk=0.055Ω℃R20=13.500Ωρ20=1.74×10−8Ω⋅mα=4.43×10−31/℃

となった。

(3)サーミスタの抵抗について

計算の結果、R,Qについて、

R=1.31×10−2ΩQ=4.967×10−20J

という結果を得た。

また、(＊)の式は以下のように書き換えられる。

logRs=logR+QkTloge

この式にR,Q，およびk=1.380658×10−23を代入すると、

Rs=exp(1.562×103T−1.883)

という式が得られた。

(4)最確値の計算

グラフの直線を次式で表し、最小2乗法によって、まずR0とkを求め、続いてαを求める。

R=R01+αt=R0+kt　　　，k≡R0α

ここでのkは直線の傾きである。

R0、kの最確値(平均値)をR0、kとすれば、残差方程式(個々の測定値と平均値を表す直線との差)は、

νi=Ri−R0+kt

となる。ここで、残差の2乗の和を作り、正規方程式を求めると、

∂νi2∂R0=0　　　，∂νi2∂k=0

となり、これをR0、kについて解けば、

n⋅R0+ti⋅k=Ri

ti⋅R0+ti2⋅k=ti⋅Ri

となる。この連立方程式を解けば、

R0=ti2Ri−titiRiDk=ntiRi−tiRiDD=nti2−ti2α=kR0

を得る。上式からR0、kを計算し、続いてαを求めた。

P.4の測定データから計算すると、以下の結果が得られた。

ti=686.0Ri=174.06ti2=49848.7tiRi=11234.3506D=11×49848.7−686.02=77739.7

これを用いて次の値を計算した。

R0=49848.7×174.06−686.0×11234.350677739.7=12.476Ωk=11×11234.3506−686.0×174.0677739.7=0.054Ω℃α=kR0=0.0536752341512.47625358=4.302×10−31℃

となり、(2)の結果と非常に近い値を得ることができた。これにより実験は比較的うまくいったと考えられる。

また、実験式RCu＝F(t) (Ω)のグラフをRCu-tグラフ(P..5)上に、青色で描

いた。

６．感想

今回の実験は作業こそ単純だったものの、実験後の計算がなかなか厄介で苦労した。今年度最後の物理実験だったが、どの実験にもそれぞれに目的を持って望むことができたことは良かったと思う。