§１．目的

デジタル・マルチメーターを用いて、金属（銅）および半導体（サーミスター）の電気抵抗の温度変化による変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において物理の基本的な実験データの整理法を用い、これを習得することを目的とする。

また、物理実験に用いる用具の使用方法を覚えることも目的となる。

§２．理論

物体の電気抵抗は、その形状に依存しており、形状を一定とした場合は抵抗値は物質に依存したのもとなる。一般に、断面積S、長さｌの導体の抵抗値がRであった場合、その物質の低効率（比抵抗）ρは、

ρ＝　R　…（１）

で定義される。一般にこの低効率は温度によって変化し、その変化は物質により異なっている。

金属では温度の上昇に伴って抵抗は上昇する。これは一般に金属の原子核が規則正しく並んだ結晶構造であり、この場合価電子の一部が原子核の束縛から離れて自由電子として働いていることに理由がある。（この電子は電動電子と呼ばれる。）

金属において、原子核の格子運動は温度とともに増大し、金属内での伝導電子の散乱断面積は大きくなる。この伝導電子に電界を加えた場合、電界と逆方向に移動する単位時間あたりの伝導電子の数は、温度と共に少なくなる。即ち電界方向に流れる電流は小さくなってしまう。

ここで、電流と抵抗の関係は逆比例関係であるため、電流の減少は電気抵抗の増加と考えられる。これが温度上昇による抵抗上昇の理由である。

常温付近の銅に於いては、抵抗R（単位Ω）と温度ｔ（単位℃）の関係は

Rｔ＝R０（１＋αｔ）…（２）

を満たすことが理論的にも予測され、実験的にも知られている。今回、直接測定されるのは温度ｔにおけるRｔの値である。これから求められるのは０℃の時の抵抗R０および温度係数αである。（１）、（２）から低効率に関する式

ρｔ＝ρ０（１＋αｔ）…（３）

が導かれる。

一方、半導体の電気抵抗は温度上昇に伴って抵抗は減少する。固体中で電子は結晶格子の作る周期的なポテンシャルにより、エネルギーのバンド（帯）構造を形成する。一つのバンドとその上のバンドとの間はバンドギャップ（禁止帯）と呼ばれており、その状態において電子の存在は許されない。

絶対零度に於いては、半導体は絶縁体のように電流を運ばなくなる。これは荷電子が低エネルギーの荷電子帯から禁止帯を隔てた別の空の電子帯に励起するためのエネルギーが存在しないからであり、有限温度においては熱エネルギーは励起エネルギーとして使用される。

価電子が励起する時、荷電子帯には“空”の順位（正孔、ホール）が少しできる。これによって伝導帯には少しの自由電子ができることになるので、それが担体（キャリアー）となって電気伝導ができるようになる。ここで、その物体の禁止帯の幅が大きかった場合（半導体のそれは大体１eVで、それを大きく上回る場合）、励起が起こらないために自由電子はできず、この物体は絶縁体となってしまう。

温度が高いほど励起は起こりやすくなるので即ち自由電子が存在しやすくなる。この自由電子の数、つまりキャリアーの個数は統計力学的にボルツマン因子exp に比例する。ここでｋはボルツマン定数、Tは絶対温度であり、Qは活性化エネルギーと呼ばれるハンドギャップに対応したエネルギー量である。半導体の電気伝導度σはキャリアーの個数に強く依存し、ボルツマン因子に比例する。電気抵抗Rは伝導度σに反比例するので次式のように書ける。

R＝＝R(∞)exp　…（４）

§３．実験方法

実験に用いた装置：

デジタル・マルチメーター、加熱用電源（0V～130V）、加熱装置、試料セット（ビーカー、温度計、銅線、サーミスターがセットされたもの）

実験内容：

１）加熱用電源の電圧のダイアルが０Vになっている事を確かめた後に、その２次（output）コンセントに加熱装置のプラグを差し込み、さらに１次（input）コンセントを商用電源（100V、50Hz）につないだ。

２)リード線を用いて試料の銅線をデジタル・マルチメーターの抵抗測定端子につなぎ、マルチメーターの電源スイッチをONにした。加熱前に室温（＝加熱前の水温）における銅線およびサーミスターの抵抗を測定した。

３)試料セットの水の量を500ccにした後に加熱を始めた。この時、加熱用電源の強さを75Vにし、加熱中は試液を十分に攪拌した。抵抗は温度上昇７～10℃おきに沸点に達するまで測定し、加熱用電源は目標温度より約３℃低いところで75Vから0Vに戻し、そのまま攪拌を続けて余熱で目標温度周辺に到達させた。抵抗値の測定は温度が安定した時に素早くサーミスターの抵抗値→銅線の抵抗値の順に読み取った。（サーミスターの抵抗値のほうが温度による変化が大きいから。）この温度（θとする）、銅線の抵抗（RCuとする）、サーミスターの抵抗（Rｓとする）はP8の実験結果記入用紙に記した。ただし実験装置が外気に接しているゆえに、温度計が沸点（100℃）を指すことはないので、およそ96～97℃付近で温度計が上昇しなくなったらそれを沸点として測定を終わった。

§４．実験結果

θ、RCu、Rsについては、上記の通り実験結果記入用紙に記入したので、ここに再び実験結果を書くことは避けた。

§５、課題（実験データの整理）

１）デジタル・マルチメーターを用いて、銅およびサーミスターの電気抵抗を、室温から水の沸点迄の範囲で測定し、さらに用いた温度計の指示値の補正をせよ。

ここでは、温度計の指示値の補正について書く。

この実験で用いる温度計は温度計全体が測定するものの中にある時、正しい温度を示す物であるため、加熱前の温度すなわち室温（θｒと書く）では正しい温度を示している。また、水の沸点の気圧による変化は±0.5℃と微小であるため、この変化は無視して沸点は100℃とみなせる。実際の温度計の指示値をθ、この時の正しい試料の温度をｔとし、実験中での沸点における温度計の指示値をθｂとすると、

＝

よってｔ＝θ＋

と書ける。この式のθにそれぞれの指示値を代入することで、実際の温度ｔが求まる。このｔをP８の実験結果記入用紙に示した。

２）銅線の抵抗と温度を方眼紙にプロットする。常温付近での銅の温度は直線で表すことができ、そのグラフからR０（直線のｙ切片）、к（直線の傾き）、R20（20℃での抵抗値）を読み取り、銅の低効率（at 20℃）ρ20と温度係数αを求めよ。

抵抗と温度のプロットおよびそれから引かれる直線はP９に示す。

この図１を見ると、ｙ切片は13.4であるからR０＝13.4（Ω）である。一方、直線の傾きは直線の通る任意の２点（今回の値は（18.5、14.5）と（100、19.4）を用いた）から計算でき、

к＝

のように計算される。よって、к＝6.01×10－2（Ω／℃）である。理論の（２）式より

Rｔ＝R０（１＋αｔ）

つまりRｔ＝R０＋R０αｔ

であるので、к＝R０αであることは明らかである。よって

α＝к／R０、α＝4.48×10－3（１／℃）である。

R20の値については、グラフから読み取れ、R20＝14.6である。理論の（３）式

ρｔ＝ρ０（１＋αｔ）

より、ρ20の値はρ０が分かれば計算できる。ここで、理論の（１）式より、ρ０は

ρ０＝（S／ｌ）・R０

導かれる。この銅線の直径ｄ＝（0.081±0.001）mmであること、

長さｌ＝（4.000±0.005）mであることより、

ρ０＝（S／ｌ）・R０＝（π／ｌ）・R０

に以上の値を代入して、ρ０＝1.75×10－8

これとα＝4.48×10－3をρ20＝ρ０（１＋α×20）に代入し、

ρ20＝1.88×10－8　である。

ここで、正規の低効率と比較すると、ρ０＝1.55×10－8、ρ100＝2.23×10－8である（理科年表　国立天文台編）ことより、ρ100＝ρ０（１＋α・100）よりα＝4.39×10－3であり、故にρ20＝ρ０（１＋α・20）＝1.67×10－8となる。この値は実験結果と微妙に異なっている。これは温度計を読み取ってから抵抗値をよみとるまでに多少とはいえタイムラグがあったことで全体的に抵抗値が大きくなってしまっている為だと思われる。

３）サーミスターの抵抗と温度を片対数グラフ用紙にプロットせよ。また、グラフから温度∞のときの抵抗R（∞）と活性化エネルギーQを求めて、実験式を作れ。

抵抗と温度のプロットおよびそれから引かれる直線はP10に示す。ただし、このグラフにおいて横軸は１／T＝１／（273.15＋ｔ）である。それぞれの抵抗における１／TはＰ8にも示してある。

また、何故このプロットによって直線が導かれるのかを考察すると、サーミスターの抵抗Rが理論（４）式にしたがっており、その絶対値の対数をとると、

log |Rｓ|＝log|R(∞)|＋log e　…（５）

が導かれる。ここでlogは常用対数log10であり、eは自然対数の底である。グラフにおいて縦軸は片対数グラフであるのでlog|R|を示しており、横軸は前述の通り１／Tを示している。これは即ち、グラフが（５）式のlog|R|と１／Tの関係を示したものである、ということである。log|R|と１／Tは正比例であるためにこのグラフは直線をしめしたのである。ここで、１／Tに付随している（Q／ｋ）log eはこの直線の傾きを示しており、log|R(∞)|は１／Tが０である時、即ちTが無限大になった時のサーミスターの抵抗値の対数であり、これがこのグラフのy切片となっている。ただし今回の実験ではTが無限大に大きくなることは無いので、グラフのｘ軸は１／T＝2.5×10－3から始まっており、グラフ上にこの切片は表示されない。よって引かれた直線から十分に離れた任意の2点の値を読み取り（今回は（2.5×10－3、100）と（3.43×10－3、2540）を用いた）、これを上式に代入することで連立方程式を作り、そこからlog|R(∞)|とQを求め、さらにR(∞)を求める。（この値は有効数字４桁で表す。）代入した式は以下の通り。

log100＝log|R(∞)|＋log e×2.50×10－3　…（６）

log2540＝log|R(∞)|＋log e×3.43×10－3　…（７）

（７）－（６）　log2540－log100＝(3.43×10－3－2.5×10－3）log e

Q＝（log25.4×ｋ）／（3.43×10－3－2.5×10－3）log e

ここで、ボルツマン定数ｋ＝1.380658×10－23、log e＝0.43429448…であるので、

Q＝4.803×10－20　が得られる。

一方、これを（６）に代入することで、log|R(∞)|＝－1.776が得られ、

故にR(∞)＝10－1.776＝0.01674（Ω）　である。

ここで、求めたR(∞)、Qを（４）式に代入すると、実験式

Rｓ＝（0.01674）×exp（Ω）　…（８）

が導かれる。これによって測定値のない温度での抵抗（Ω）を計算し、グラフ上に記入した。１／T＝3.6×10－3とした時、Rｓ＝4584であり、これをＰ10のグラフにプロットしたところ、点は直線の延長線上にとれた。よって実験式は正しく求められている。

４）銅線の抵抗と温度の測定結果から最小２乗法により、最確値R０（直線の切片）、к（直線の傾き）を計算し、次に平均温度係数αを求めよ。最後に、銅の抵抗の実験式を作り、これを直線でグラフに記入せよ。

最小２乗法とは、観測値と近似関数との差の２乗の和を最小にする方法で、実験データ解析の最も基本的な手法である。これは、実験を行なう、ありとあらゆる分野において、広く用いられている。ガウスの最小２乗法と呼ばれることもある。

今回の抵抗の温度変化の測定において、ｎ（整数）回測定した温度ｔと抵抗Rを考えた場合、今回のような２値の関係がある程度強い場合には、予測式をたてることができる。今回の実験では測定値から直線が引かれるため、予測式は

R＝R０（１＋αｔ）＝R０＋кｔ　（к＝R０αｔ）

とおけた。ここで、кは直線の傾きである。

R０、кの最確値（最も近似した直線でのｙ軸切片および傾き）をR０、кとした場合、残差方程式（個々の測定値と平均値を表す直線の差）は、i回目の測定における残差を

ｖiで示した時、

ｖi＝R i－（R０＋кｔi）

となる。この予測誤差の２乗の和を最小にする方法が最小２乗法である。これをＲ0、кについて最小化すればよい。

最小値が存在するには、Ｒ0、кにおける偏微分が存在し、その値が０にならなければならない。よって

∑[R i－（R０＋кｔi）]2　＝　＝０

∑[R i－（R０＋кｔi）]2　＝　＝０

を得る。この２式を整理すると、R０、кを未知数とする正規方程式と呼ばれる以下の連立方程式が導かれる。

ｎ・R０＋Σｔi・к＝ΣR i　　 　  Σｔi・R０＋Σｔi2・к＝Σｔi・R i

これらを連立方程式として解くと、

となる。式中で用いる値については以下にまとめた表を活用した。

| i回目 | ｔi | R i | ｔi2 | ｔi・R i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.5 | 14.5 | 342 | 268 |
| 2 | 31.6 | 15.2 | 999 | 480 |
| 3 | 38.9 | 15.8 | 1513 | 615 |
| 4 | 47.3 | 16.3 | 2237 | 771 |
| 5 | 55.2 | 16.7 | 3047 | 922 |
| 6 | 62.9 | 17.3 | 3956 | 1088 |
| 7 | 70.5 | 17.7 | 4970 | 1248 |
| 8 | 78.8 | 18.0 | 6209 | 1418 |
| 9 | 86.2 | 18.5 | 7430 | 1595 |
| 10 | 94.5 | 19.0 | 8930 | 1796 |
| 11 | 100 | 19.4 | 10000 | 1940 |
|  | Σｔi＝684.4 | ΣR i＝188.4 | Σｔi2＝49635 | Σｔi・R i＝12141 |

表１．ｔi　、R i　、ｔi2 、ｔi・R i

以上より、D＝77582、R０＝13.4、к＝5.94×10－2

さらに、к＝R０αより、α＝4.42×10－3となる。

これらから、実験式

R(t)＝13.4＋(5.94×10－2)ｔ　（Ω）

が得られた。これをPのグラフに赤線で描き、予測で描いた黒線と比較した所、赤線と黒線はほとんど一致した。これは実験式が正しく求められたことを示す。

§６．感想

慣れない器具の使用で最初は混乱してしまったが、軌道に乗ったのちはうまく行った。最初の測定で加熱を目標温度の3℃前で止めたが、加熱装置が持つ温度は一向に下がることなく、安定するまで待っていたら10℃以上上昇してしまった。それ以降はある程度で切り上げるようにしたが、低温状態において本当に温度が安定（ほぼ停止した常態）するには相当の時間がかかるだろうと思った。

いままで目測で決めていた予想直線（ないし曲線）が最小２乗法によって最も近しいものを導けるのには驚いた。これは社会の多種の統計においても利用できる、というのは、数学の力を改めて感じさせるに十分であると思った。