＜目的＞

デジタル・マルチメーターを用いて、金属(銅)及び半導体(サーミスター)の電気抵抗の温度変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において、物理の基本的なデータ整理法を習得する。

＜原理＞

物体の電気抵抗は、その形状によって異なるが、形状を一定にすれば物質により定まった値となる。普通、断面積S、長さℓの導体の長さ方向の抵抗値がRの場合、その物質の抵抗率（比抗率）を

ρ=Sℓ⋅R　　　　(1)

で定義する。一般に抵抗率は、温度によって変化するが、変化の様子は物質により異なる。金属では温度の上昇とともに抵抗が増加し、半導体では逆に減少する。

(金属の電気抵抗)

一般に金属内では、成分原子の原子核が規則正しく並んだ結晶構造していると考えられる。この場合、価電子の一部が原子核の束縛から離れて、自由電子として無秩序な運動をしている。この自由電子は金属の電気伝導を担う働きをするので、伝導電子とも云う。金属では、原子核の格子振動が温度と共に増大するため、金属内での伝導電子の散乱断面積が大きくなる。この伝導電子に電界を加えれば、電界と逆方向に移動する単位時間当たりの伝導電子の数は、温度と共に少なくなる。即ち、電界方向に流れる電流が小さくなる。これは、電気抵抗が大きくなったものと考えること出来る。

常温付近の銅に於いては、抵抗R(Ω)と温度t(℃)の関係が、

Rt=R0(1+αt)　　　　(2)

を満たすことが理論的にも予測され、又、実験的にも知られている。いま、直接測定されるのは、温度tに於ける抵抗Rtの値であり、これから求めるものは、0℃の時の抵抗R0と温度係数αである。(1)、(2)式から抵抗率に関して

ρt=ρ0(1+αt)　　　　(3)

と表すことが出来る。

(半導体の電気抵抗)

固体中の電子は、結晶格子の作る周期的なポテンシャルにより、エネルギーのバンド(帯)構造を形成する。一つのバンドとその上のバンドとの間はバンドギャップ(禁止帯)と呼ばれ、その状態の電子の存在は許されない。

絶対零度において、半導体は絶縁体と同じように電流を運ばない。価電子により完全に占有された価電子帯と、禁止帯を隔ててエネルギーの高いところに空の伝導帯をもつため電子が身動きできず、絶縁体の性質を示す。しかし、有限温度では、電子が熱的な励起を受け、バンドギャップを超えて価電子帯から伝導帯へと一部の電子がジャンプする。すると価電子帯には“空”の準位(正孔、ホール)が少しでき、伝導帯には少しの自由電子ができることになるので、それらが担体(キャリアー)となり電気伝導を示すようになる。温度が高いほどこの傾向は顕著になり、キャリアーの個数の温度依存性は統計力学的にボルツマン因子exp−QkTに比例する。ここでkはボルツマン定数、Tは絶対温度であり、Qは活性化エネルギーと呼ばれるバンドギャップに対応したエネルギー量である。半導体の電気伝導度σはキャリアーの個数に強く依存し、ボルツマン因子に比例する。電気抵抗Rは、伝導度σに反比例するから次式が成り立つ。

R=1σ=R(∞)expQkT　　　　(4)

＜装置＞

1.　デジタル・マルチメーター

銅線及びサーミスターの抵抗測定に用いる。抵抗値は単位を含めて数値で表示され、4～5桁まで測定できる。

2.　加熱用電源

トランス型で、1次側(input)を商用電源(100V, 50Hz)につなぎ、2次側(output)に加熱装置をつなぐ。ダイヤルにより、0Vから130V迄変えることが出来る。

3.　加熱装置

水を入れたビーカーにセットされた試料をまわりから温める様になっている。

4.　試料セット

ビーカー、温度計、銅線、サーミスターがセットされていて、これをそのまま加熱装置に入れてある。

5.　試料

銅線及びサーミスターが温度計の感温部に密着して固定されている。

サーミスター：市販のもので、室温で～2kΩ、100℃で～200Ω程度のものを用いる。

銅線：直径d＝(0.081±0.001)mm

長さℓ＝(4.000±0.005)m

＜実験＞

室温から水の沸点までの範囲で７～10℃おきに、銅線及びサーミスターの抵抗を測定した。

- 加熱用電源のダイヤルが0Vになっていることを確かめて、2次側(output)コンセントに加熱装置のプラグを差し込んだ。次に、1次側(input)を商用電源(100V, 50Hz)につないだ。

2.　リード線を用いて、試料の銅線をデジタル・マルチメーターの抵抗測定端子につないだ。このマルチメーターのスイッチをonにして、室温(加熱前には、ビーカーの水は室温と平衡状態にあるが)での抵抗を測定した。続いてサーミスターの抵抗を測定した。

3.　次に、試料セットのビーカーに500ccまで水を入れて撹拌しながら試料を(75Vで)加熱していき、目標温度の3℃下まできたら加熱を止めて(加熱用電源のダイヤルを0Vにする)、そのまま撹拌を続け、温度が安定したところ(目標の温度でなくてよいが、測定中一定である事)で、すばやく銅線とサーミスターの抵抗を測定する。測定値(θ、RCu、RS)は巻末(38頁)の実験結果記入用紙に記入した。

＜実験データの整理(結果)＞

1.　温度計指示値の補正

この実験で用いる温度計では、温度計全体が測定するものの中にあるとき正しい温度を示す。したがって、一部が室温部分にでているときは、温度計の指示を補正しなければならない。温度計は、室温θrでは正しい温度を示している。また、気圧の変動による水の沸点の変化は±0.5℃以内であるから、水の沸点は100℃であると考えてよい。温度計指示値をθ、このときの正しい水温tとし、水の沸点での指示値をθbとすると、

t−θθ−θr=100−θbθb−θr　　　　(5)

であるから、

t=θ+(100−θb)⋅(θ−θr)θb−θr　　　　(6)

となる。(6)式でtを計算して、実験結果記入用紙(本レポート6頁)に記入した。さらに、絶対温度Tは、1/Tを計算して同用紙に記入した。

T=273.15+t　　(K:ケルビン)　　　　(7)

2.　銅線の抵抗のグラフによるデータ整理

まず、温度tに対して銅線の抵抗値RCuを方眼紙にプロットした(本レポート7頁参照)。グラフ上の測定点に最もフィットするように直線を引き、グラフのy切片からR0を、傾きk(＝R0α)からαを求めた。20℃のときの抵抗値R20を直線から読み取り、(1)式によって抵抗率ρ20を計算した。

3.　サーミスターの抵抗のグラフによるデータ整理

この実験で使用しているサーミスターは小さなもので、形状も簡単に特定できないため、抵抗率は求めない。いま、tに対するRSを方眼紙にプロットすれば、｢物理実験の手引き｣15頁図2のようになる。1/Tに対するRSを片対数グラフ用紙にプロットした(本レポート8頁参照)。|RS|、|R(∞)|をΩの単位で表した抵抗RS、R(∞)の数値であるとすれば、(4)式は、

logRS=logR(∞)+QkTloge　　　　(8)

で表すことができる。ここで、logは常用対数log10であり、eは自然対数の底(＝2.7182818…)で表すことができる。したがってlog e＝log10e＝0.43429448…である。

グラフ上の測定点に最もフィットするように直線を引き、この直線の最小値(1/T1, RS1)と最大値(1/T2, RS2)とグラフから読み取った。それを(8)式に代入して連立方程式を作り、|R(∞)|と|Q|の数値計算を行った。結果として、R(∞)、Qは有効数字4桁で表し、単位を明記した。ただし、ボルツマン定数はk＝1.380658×10-23JK-1である。

ここで求めたR(∞)、Qを(4)式に代入して実験式

RS=F(T)=(2.954×10-2)exp((4.541×10-20)/(1.380658×10-23×T))　(Ω)　　(9)

を作った。この式により、測定値のない温度(1点)での抵抗を計算して、これをグラフ上に(表示を変えて)記入した(本レポート8頁参照)。実験値が正しく求められたかどうかの検証になる。

4.　銅線の抵抗の最小2乗法によるデータ整理

グラフの直線を(10)式で表し、最小2乗法によって、まずR0とkを求め、続いてαを求めた。

R=R0(1+αt)=R0+kt, k≡R0α　　　　(10)

ここでのkは直線の傾きである。

R0、kの最確値(平均値)をR0、kとすれば、残差方程式(個々の測定値と平均値を表す直線との差)は、

vt=Ri−(R0+kti)　　　　(11)

となる。ここで、残差viの2乗の和を作り、正規方程式を求めると、

∂vi2∂R0=0, ∂vi2∂k=0　　　　(12)

となり、これをR0、kについて解けば、

n⋅R0+ti⋅k=Ri

(13)

ti⋅R0+ti2⋅k=ti⋅Ri

となる。この連立方程式を解けば、

R0=RititiRiti2D=ti2Ri−titiRiD

k=nRititiRiD=ntiRi−tiRiD　　　　　　　　　(14)

D=ntititi2=nti2−ti2

を得る。

(14)式からR0、kを計算して、続いて、αを求めた(本レポート4頁参照)。

表1

| i | ti | Ri | ti2 | tiRi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 15.5 25.7 34.3 44.0 52.6 61.2 69.9 78.5 87.1 95.7 100 | 13.482 14.025 14.442 14.926 15.409 15.861 16.318 16.765 17.202 17.635 17.895 | 240.25 660.49 1176.49 1936.00 2766.76 3745.44 4886.01 6162.25 7586.41 9158.49 10000.0 | 208.9710 360.4425 495.3606 657.1840 810.5134 970.6932 1140.6282 1316.0525 1498.2942 1687.6695 1789.5000 |
| ∑ | 664.5 | 173.960 | 48318.59 | 10935.3091 |

表1の値より、

R0＝12.66　(Ω)

k＝5.217×10-2　(Ω/℃)

α＝4.119×10-3　(1/℃)

D＝89944.24

前頁で求めたR0、kの数値を用いて、実験式

RCu=F(t)=R0+kt=12.66+(5.217×10−2)⋅t　(Ω)　　　　(15)

を作り、これをRCu-tグラフ上に、青色で描いた(本レポート7頁参照)。実験式が正しく求められたかどうかの検証になる。また、グラフ上の点及びそれぞれの直線が何であるかを明記し、グラフに表題をつけた。

※　最小2乗法について

最小2乗法は、n個のデータ(xi, yi) があったとき、それにもっともよく合う直線や曲線を求めるための方法である。

本実験ではxとyには、y＝ax+bという関係があることがわかっている。そこで、誤差を含む得られたn個のデータ(xi, yi)に最もよく合うa, bの値を求めるには次のようにすればよい。

まず、次式を考えてみる。

F(a,b)=i=1n(axi+b−yi)2　(＊)

データに誤差がなく、データが厳密ならば、F(a,b)の値が0となるa, bが存在するはずであるが、データに誤差がある場合は必ずしもF(a,b)は0にはならない。そこで、F(a,b)の値が最も小さくなるようにa, bの値を決めることで、近似的にデータの当てはめを行い、f(xi,, yi)の2乗和が最小になるように方程式の係数を決定する(最小2乗法)。

さて、(＊)を計算すると、

F(a,b)=i=1n(axi+b−yi)2=Aa2+Bb2+Cab+Da+Eb+F

となる。ここで、A, B, C, D, E, Fは{xi}, {yi}の式になるが、これらを定数と考えると、F(a,b)最小にするようなa, bは以下の式を満たす。

∂F∂a=∂F∂b=0

したがって、上記の式を計算して連立方程式を解けば、a, bをA, B, … , Fで表せる。A, B, … , Fはデータから計算されるので、a, bを算出できる。

＜考察＞

｢物理実験｣(吉田卯三郎／武居文助／橘芳實／武居文雄共著，三省堂)340頁を参照すると、銅の温度係数α´＝1.72×10-8、また、20℃における抵抗率ρ20´＝4.3×10-3となっている。実験で得た温度係数α及び抵抗率ρ20はそれぞれ、α＝4.035×10-3、ρ20＝1.771×10-8であるので、若干の差異があるが、おおむね正確な実験が行えたといえる。

また、(9)式によるプロット、(15)式による直線は、それぞれ実験値から得られたグラフとほぼ一致した。したがって、正しい実験結果を得られたといえる。