－電気抵抗の温度変化－

- 目的

デジタル･マルチメーターを用いて、金属(銅)および半導体(サーミスター)の電気抵抗の温度変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において、物理の基本的なデータ整理法を習得する。

２．　　理論

≪原理≫

物体の電気抵抗を一定にするには、形状を一定にする必要がある。断面積Ｓ、長さｌ、抵抗値をＲとおいたとき、その物質の抵抗率は、

ｐ＝（Ｓ／ｌ）×Ｒ

となる。金属の抵抗率の場合、温度の上昇とともに増加し、半導体では逆に減少する。

≪金属の電気抵抗≫

金属内では、成分原子の原子核が規則正しく並んで結晶構造している。　金属は、原子核の格子振動が温度と共に増大し、伝導電子の散乱断面積が大きくなる。これに電界を加えれば、電界と逆方向に移動する単位時間あたりの伝導電子の数は、温度と共に少なくなる。銅に於いては、抵抗Ｒ、温度ｔとおいたとき、

R＝R。（１＋αｔ）

となる。　そして、温度ｔにおける抵抗Rの値を測定し、ここから、０℃の時の抵抗R.。と温度係数aを求める。すると、抵抗率は

ｐ＝ｐ。（１＋αｔ）

である。

≪半導体の電気抵抗≫

固体中の電子は、周期的なポテンシャルにより‘飛び’　を生じる。　この‘飛び’（エネルギーギャップ）が、エネルギーのバンドを形成する。　絶対零度において、半導体は電流を運ばない。　しかし有限温度では、電子が熱的な励起を受け、バンドキャップをこえて価電子帯から伝導帯へと一部の電子がジャンプする。　すると価電子帯には‘空’の準位が少しでき、伝導体には少しの自由電子ができることになるので、それらが担体となり電気伝導を示すようになる。　これは、温度が高いほどこの傾向は顕著になり、それらキャリアーの個数の温度依存性は統計力学的にボルツマン因子　exp(‐Q／ｋT)に比例する。　Qは活性化エネルギーと呼ばれるバンドギャップに対応したエネルギー量である。　半導体の電気伝導度Oはキャリアーの個数に依存し、ボルツマン因子に比例する。　電気抵抗Rは、伝導度Ｏに反比例するから次式が成り立つ。

Ｒ＝１／O＝R（無限）ｅｘｐ（Q／ｋT）

３．	実験装置

１．　デジタル･マルチメーター

銅線およびサーミスターの抵抗測定に用いる．　抵抗値は単位を含めて数値で表示され、４～５行まで測定できる。

２．　加熱用電源

トランス型で、１次側（input）を商用電源（１００Ｖ，５０Ｈｖ）につなぎ、２次側（output）に加熱装置をつなぐ。　ダイヤル	により、０Ｖから１３０Ｖにかえることができる。

３．　加熱装置

水を入れたビーカーにセットされた試料をまわりから温めるようになっている。

４．　試料セット

ビーカー、温度計、銅線、サーミスターがセットされていて、これをそのまま加熱装置に入れてある。

５.　　試料

銅線およびサーミスターが温度計の感温部に密着して固定されている。

- 実験手順

室温から水の沸点までの範囲で、7～10℃おきに、銅線およびサーミスターの抵抗を次のようにして測定した。

- 加熱用電源のダイヤルが0Vになっていることを確かめて、2次側(input)を商用電源(100V,50Hz)につないだ。

- リード線を用いて、試料の銅線をデジタル･マルチメーターの抵抗測定につないだ。このマルチメーターのスイッチをonにして、室温(加熱前には、ビーカーの水は室温と平衡状態にある)での抵抗を測定した。続いてサーミスターの抵抗を測定した。

- 試料は攪拌しながら75Vで加熱していき、目標温度の3℃下まできたら加熱を止めて(加熱用電源のダイヤルを0Vにした)、そのまま攪拌を続け、温度が安定したところで、すばやく銅線とサーミスターの抵抗を測定した。

- 実験結果

実験結果をNo.4,No.5,No.6に示す。

- 考察

(1)最確値の計算

グラフの直線を次式で表し、最小2乗法によって、まずＲ0とkを求め、続いてαを求める。

Ｒ＝Ｒ0(1+αt)＝Ｒ0＋kt,  k≡Ｒ0α　(3-1)

ここでのkは直線の傾きである。Ｒ0、kの最確値(平均値)をＲ0、kとすれば、残差方程式(個々の測定値と平均値を表す直線との差)は、

Vi＝Ri－(R0＋kti) 　　　　　　　　 (3-2)

となる。ここで、残差の２乗の和を作り、正規方程式を求めると、

(Ә ΣVi^2)/(ӘR0)＝0,

(ӘΣVi^2)/(Әk)＝0  (3-3)

となり、これをＲ0、ｋについて解けば、

n･Ｒ0＋Σti･ｋ＝ΣＲI,

Σti･Ｒ0＋Σti^2･ｋ＝ΣtiRi            (3-4)

となり、この連立方程式を解けば、

Ｒ0＝(Σti^2ΣＲI－ΣtiΣtiＲI)/D,

ｋ＝(nΣtiRi－ΣtiΣＲI)/D,

Ｄ＝nΣti^2－(Σti)^2,　 　　　　　　　 (3-5)

α＝ｋ/Ｒ0

を得る。(3-5)式からＲ0、kを計算し、続いて、αを求めた。

(2)最小2乗法で求めた最確値の誤差

ＲI(ｉ＝1,2,…,9)の2乗平均誤差をσRとすると、間接測定における誤差伝播の法則を適用して、

(σRo)^2＝(Σλi^2)(σR)^2,

(σk)^2＝(Σμi^2)(σR)^2        (3-6)

σRo、σkのσRに対する重みを表すΣλi^2,Σμi^2は(3-4)式を参照して、(3-5)式より、

Σλi^2＝Σti^2/Ｄ

Σμi^2＝ｎ/Ｄ　　　　　　　  (3-7)

(3-6)式、(3-7)式より、

σRo＝√(Σti^2/Ｄ)・σR

σk＝√(ｎ/Ｄ)・σR

σR＝√{ΣVi^2/(n-2)}

σα＝σk/Ｒ0　　　　　　　　　(3-8)

(3-8)式によりσR0、σk、σαを計算した。

σR＝3.6351534*10^-6(Ω)

σk＝4.5245319*10^-6(Ω/℃)

σRo＝3.0635736*10^-6(Ω)

σα＝3.4459475＊10^-7(1/℃)

(3)有効数字の決定、誤差付き結果の記述法

（２）で求めた値をつかって、誤差の有効数字を出した。誤差の数次の有効数次は、１桁または２桁で表した。

誤差の数字の上２桁が３５以上のとき　…　１桁

３４以下のとき　…　２桁

σR＝4＊10^-6(Ω)

σk＝5*10^-6(Ω/℃)

σRo＝3.0*10^-6(Ω)

σα＝3.4*10^-7(1/℃)

よって、

Ｒo＝(Ｒo±σRo)

＝13(Ω)

ｋ＝(ｋ±σk)

＝5＊10^-2(Ω./℃)

α＝(α±σα)*10^-3

＝4*10^-5(1/℃)

また、実験式RCu＝F(t) (Ω)のグラフをRCu-tグラフ(No.5)上に、赤色で描いた。

- 感想

今回の実験は、水の温度を上げる際に、水が少しこぼれてしまい、最後の方はなかなか温度があがらなかったのと考察の中の計算が難点だった。最後の物理実験なのにうまくはかどらなかったのが残念だ。以後、この経験を生かせるようにしたい。