【目的】

デジタル・マルチメーターを用いて、金属（銅）及び、半導体（サーミスター）の電気抵抗の温度変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において、物理の基本的なデータ整理法を習得する。

【理論】

物体の電気抵抗は、その形状によって異なるが、形状を一定にすれば物質により定まった値となる。普通、断面積Ｓ、長さｌの導体の長さ方向の抵抗値がＲの場合、その物質の抵抗率（比抗率）を以下のように定義する。

ρ=Sl⋅R　　　　（3.1）

一般に抵抗率は、温度により変化するが、変化の様子は物質により異なる。金属では温度の上昇とともに抵抗が増加し、半導体では逆に減少する。

（金属の電気抵抗）

一般に金属内では、成分原子の原子核が規則正しく並んで結晶構造を成していると考えられる。この場合、価電子の一部が原子核の束縛から離れて、自由電子として無秩序な運動をしている。この自由電子は金属の電気伝導の働きをするので、伝導電子とも言う。

金属では、原子核の格子振動が温度とともに増大するため、金属内での伝導電子の散乱断面積が大きくなる。この伝導電子に電界を加えれば、電界と逆方向に移動する単位時間あたりの伝導電子の数は、温度とともに少なくなる。すなわち、電界方向に流れる電流が小さくなる。これは、電気抵抗が大きくなったものと考える事ができる。

常温付近の銅においては、抵抗Ｒと温度ｔの関係が、

Rt=R0(1+αt)　　　　（3.2）

を満たす事が理論的にも予測され、また実験的にも知られている。直接測定されるのは、温度ｔにおける抵抗Ｒｔの値であり、これから求めるものは、０℃の時の抵抗Ｒ0と温度係数αである。（3.1）（3.2）式より抵抗率に関して以下の式が導かれる。

ρt=ρ0(1+αt)　　　　（3.3）

(半導体の電気抵抗)

固体中の電子は、結晶格子の作る周期的なポテンシャルによってそのエネルギーに“飛び”が生じる。この飛びをエネルギーギャップといい、エネルギーのバンド(帯)構造を形成する。一つのバンドとその上のバンドとの間はバンドギャップ(禁止帯)と呼ばれ、その状態の電子の存在は許されない。

絶対零度において、半導体は絶縁体と同じように電子を運ばない。価電子により完全に占有された価電子帯と、禁止帯を隔ててエネルギーの高いところに空の伝導帯をもつため電子が身動きできず、絶縁低の性質を示す。しかし、有限温度では、電子が熱的な励起を受け、バンドギャップを超え価電子帯から伝導帯へと一部の電子がジャンプする。すると価電子帯には“空”の準位（正孔、ホール）が少しでき、伝導帯には少しの自由電子ができる事になるので、それらが担体（キャリアー）となり電気伝導を示すようになる。これは、温度が高いほどこの傾向は顕著になり、それらキャリアーの個数の温度依存性は統計力学的にボルツマン因子exp(−QkT)に比例する。ここでｋはボルツマン定数、Ｔは絶対温度であり、Ｑは活性化エネルギーと呼ばれるバンドギャップに対応したエネルギー量である。半導体の電気伝導度σはキャリアーの個数に強く依存し、ボルツマン因子に比例する。電気抵抗Ｒは、伝導度σに反比例するから次式が成り立つ。

R=1σ=R(∞)expQkT　　　（3.4）

【装置】

デジタル・マルチメーター、加熱用電源、加熱装置、ビーカー、温度計、銅線、サーミスター、

【実験方法】

室温から水の沸点までの範囲で、７～10℃おきに、銅線及びサーミスターの抵抗を測定した。

- 加熱用電源のダイヤルが0Ｖになっている事を確認し、2次側のコンセントに加熱装置のプラグを差し込んだ。次に、1次側を商用電源につないだ。

- リード線を用いて、試料の銅線をデジタル・マルチメーターの抵抗測定につないだ。このマルチメーターのスイッチをオンにして、室温でのそれぞれの抵抗を測定した。

- 試料は撹拌しながら75Ｖで加熱していき、目標温度の３℃程度下まできたら加熱を止めてそのまま撹拌を続け、温度が安定したところで、素早くそれぞれの抵抗値を測定した。

【実験データの整理】

温度計指示値の補正

この実験で用いる温度計は、温度計全体が測定するものの中にあるとき正しい温度を示す。したがって、一部が室温部分に露出しているときは、温度計の指示値を補正しなければならない。温度計は、室温θｒでは正しい温度を示している。また、気圧の変動による水の沸点の変化は±0.5℃以内であるから、水の沸点は100℃であると考えてよい。温度計指示値をθ、このときの正しい水温をｔとし、水の沸点での指示値をθｂとすると、

t−θθ−θb=100−θbθb−θr　　　（3.5）

よって、

t=θ+100−θb⋅θ−θrθb−θr　　　（3.6）

また、絶対温度Ｔはいかの式によって求まる。

T=273.15+t　　　（3.7）

銅線の抵抗のグラフによるデータ整理

温度ｔに対して、銅線の抵抗値ＲＣｕを方眼紙にプロットする。グラフ上の測定点に最もフィットするように直線を引き、グラフのｙ切片からＲ0を、傾きｋ（＝Ｒ0α）からαを求める。

〈サーミスターの抵抗のグラフによるデータ整理〉

この実験で使用しているサーミスターは小さなもので、形状も簡単に特定できないため、抵抗率は求めない。また、測定値を換算して1／Ｔに対するＲｓを片対数グラフにプロットする。

Rs、RをΩの単位で表わした抵抗Ｒｓ、Ｒ(∞)の数値であるとすれば、（3.4）式は以下のように表わす事ができる。

log10Rs=log10R(∞)+QkTlog10e　　　（3.8）

グラフ上の測定点に最もフィットするように直線を引いてこの直線の最小値（1/Ｔ1，ＲＳ1）と最大値（1/Ｔ2，ＲＳ2）をグラフから読み取る。これを（3.8）式に代入して連立方程式をつくり、R(∞)、Qの数値計算を行う。結果として、Ｒ(∞)、Ｑは有効数字4桁で表わす。

銅線の抵抗の最小2乗法によるデータ整理

（1）最確値の計算

グラフの直線を（3.10）式で表わし、最小2乗法によって、まずＲ0とｋを求め、続いてαを求める。

R=R0(1+αt)=R0+kt,k≡R0α　　　（3.10）

ここでのｋは直線の傾きである。

最小2乗法とは相関図の各点（ｘｉ、ｙｉ）から直線ｙ＝ａｘ+ｂへのｙ軸に平行な直線に沿った f(a,b)=i=1nyi−(axi+b)2 が最小になるように直線を当てはめる方法である。 出典：『確率統計の数理』石井博昭、塩出省吾、新森修一共著 株式会社 裳華房

Ｒ0、ｋの最確値(平均値)をR0、kとすれば、残差方程式は以下のようになる。

vi=Ri−(R0+kti)　　　（3.11）

ここで、残差の2乗の和をつくり、正規方程式を求めると、

∂vi2∂R0=0　、　∂vi2∂k=0　（3.12）

となり、これをR0、kについて解けば、

n⋅R0+ti⋅k=Riti⋅R0+ti2⋅k=tiRi　　（3.13）

となり、この連立方程式を解けば、

R0=RititiRiti2D=ti2Ri−titiRiDk=nRititiRiD=ntiRi−titiRiDD=ntititi2=nti2−ti2α=kR0　（3.14）

を得る。

（3.14）式からR0、kを計算し、αを求める。つぎに、（3.11）式からviを計算する。

（2）指針に従って省略

（3）実験式

以上で求めたR0、kを用いて、実験式

RCu=F(t)

をつくり、これをＲＣｕ－ｔグラフ上に赤色で表示する。