１．目的

デジタル・マルチメーターを用いて金属(銅)及び半導体(サーミスター)の電気抵抗の温度変化を測定し、それぞれの実験式を求める。その過程において物理の基本的なデータ整理法を習得する。

２．理論・原理

物体の電気抵抗は、その形状によって異なるが、形状を一定にすれば物質により定まった値となる。普通、断面積Ｓ、長さℓの導体の長さ方向の抵抗値がＲの場合、その物質の抵抗率(比抵抗)を

ρ=Sℓ⋅R　　　　　　　　　　　　　　　　（１）

で定義する。一般に抵抗率は温度によって変化するが、変化の様子は物質により異なる。金属では温度の上昇とともに抵抗が増加し、半導体では逆に減少する。

（金属の電気抵抗）

一般に金属内では、成分原子の原子核が規則正しく並んだ結晶構造をしていると考えられる。この場合、価電子の一部が原子核の束縛からはなれて、自由電子として無秩序な運動をしている。この自由電子は金属の電気伝導を担う働きをするので、伝導電子ともいう。金属では原子核の格子振動が温度と共に増大するため、金属内での伝導電子の散乱断面積が大きくなる。この伝導電子に電界を加えれば、電界と逆方向に移動する単位時間当たりの伝導電子の数は温度と共に少なくなる。すなわち電界方向に流れる電流が小さくなる。これは電気抵抗が大きくなったものと考えることができる。

常温付近の銅においては、抵抗ＲΩと温度ｔ°Cとの関係が、

Rt=R01+αt　　　　　　　　　　　　　　　　（２）

をみたすことが理論的にも予測され、実験的にも知られている。いま、直接測定されるのは、温度ｔにおける抵抗Rtの値であり、これから求めるものは０℃の時の抵抗R0と温度係数αである。（１）（２）式から、抵抗率に関して

ρt=ρ01+αt　　　　　　　　　　　　　　　　（３）

と表すことができる。

（半導体の電気抵抗）

固体中の電子は、結晶格子の作る周期的なポテンシャルにより、エネルギーのバンド(帯)構造を形成する。ひとつのバンドとその上のバンドとの間はバンドギャップ(禁止帯)と呼ばれ、その状態の電子の存在は許されない。

絶対零度において、半導体は絶縁体と同じように電流を運ばない。価電子により完全に占有された価電子帯と、禁止帯を隔ててエネルギーの高いところに空の伝道帯をもつため電子が身動きできず、絶縁体の性質を示す。しかし有限温度では、電子が熱的な励起を受け、バンドキャップを超えて価電子帯から伝導帯へと一部の電子がジャンプする。すると価電子帯には“空”の準位(正孔、ホール)が少しでき、伝導帯には少しの自由電子ができることになるので、それらが担体(キャリアー)となり電気伝導を示すようになる。温度が高いほどこの傾向は顕著になり、キャリアーの個数の温度依存性は統計力学的にボルツマン因子exp−QkTに比例する。ここでkはボルツマン定数、Tは絶対温度であり、Q

は活性化エネルギーと呼ばれるバンドキャップに対応したエネルギー量である。半導体の電気伝導度σはキャリアーの個数に強く依存し、ボルツマン因子に比例する。電気抵抗Ｒは、伝導度σに反比例するから次式が成り立つ。

R=1σ=RexpQkT　　　　　　　　　　　　　（４）

３．実験方法

１．加熱用電源のダイヤルが０Ｖになっていることを確かめて、二次側(output)のコンセントに加熱装置のプラグを差し込んだ。次に一次側(input)を商用電源(100V,50Hz)につないだ。

２．リード線を用いて試料の銅線をデジタル・マルチメーターの抵抗測定端子につないだ。このマルチメーターのスイッチをonにして室温での抵抗を測定した。

３．次にビーカーの水を撹拌しながら70Ｖで加熱した。目標温度の三度前で加熱をやめ、そのまま撹拌を続け、温度が安定したところですばやく銅線とサーミスターの抵抗値を読み取り、測定結果θ,RCu,RSを用紙に記録した。

４．実験結果

ここで実験データの整理を行う。

１．温度計指示値の補正

この実験で使用する温度計は、温度計全体が測定するものの中にあるときに正しい温度を示す。つまり、室温θrでは指示値は正しい。本実験中では温度計の一部が室温部分に出ているので、温度計の指示値を補正しなければならない。（気圧による影響は十分微小であるため考慮しないものとする。）温度指示値をθ、このときの正しい水温をt、水の沸点での指示値をθbとすると、

t−θθ−θr=100−θbθb−θr　　　　　　　　　　（５）

であるから、

t=θ+100−θb⋅θ−θrθb−θr　　　　　　 （６）

となる。上式でtを計算して、用紙に記入した。

T=273.15+t　　　　　　　　　　　（７）

また、上式より絶対温度Ｔを計算し、1Tを求めて用紙に記入した。

２．銅線の抵抗のグラフによるデータ整理

温度tに対して抵抗値RCuを方眼紙にプロットし(グラフ１)、グラフ上の測定点にもっともフィットするような直線を一本引いた。グラフのｙ切片からR0を、傾きκR0αからαを求めた。20℃のときの抵抗値R20を直線から読み取り、(１)式によって抵抗率ρ20を算出した。

３．サーミスターの抵抗のグラフによるデータ整理

この実験で使用しているサーミスターは小さなもので、形状も簡単には特定できないため抵抗率は求めなかった。tに対するRSをプロットするとグラフ２のようになった。

グラフ３のように、1Tに対するRSを片対数グラフ用紙にプロットした。

RS,RをΩの単位で表した抵抗RS,Rの数値であるとすれば、(４)式は、logRS=logR+QkTloge　　　　　　　　　　（８）

で表すことができる。グラフ上の測定点に最もフィットする直線を一本　引き、この直線の最大値と最小値を読み取った。これを(８)式に代入して連立方程式をつくり、R,Qの数値計算を行った。ただし、ボルツマン定数はk=1.380658×10−23JK−1とした。

Q=klogRSARSB1TA+1TBloge　　　　　　　　　　　　　  (８)’

上記の過程で求めたQ,R,kの値を(４)式に代入し、実験式を作った。

RS=1.8×10−2exp4.796×10−201.381×10−23×T　　　　　　　（９）

(９)式より、RSはＴの関数として表すことができる。この式が正しいかを検証するために、任意の1/ＴにおけるRSをグラフ上に記入してみる。（グラフ３上の赤点）

1T=3.2×10−3RS=1.8×10−2exp4.796×10−201.381×10−23×3.2×10−3≈1203.05

グラフ３より、この実験式は正しいことが確認された。

４．銅線の抵抗の最小二乗法によるデータ整理
                           表１

| i | ti | Ri | ti2 | tiRi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 20.3 28.6 35.8 43.6 51.3 59.1 67.0 75.1 82.7 90.6 96.4 100 | 13.721 14.083 14.435 14.835 15.257 15.676 16.104 16.525 16.964 17.383 17.712 17.898 | 0.8170×103 1.9010×103 2.6317×103 3.4928×103 4.4890×103 5.6400×103 6.8393×103 8.2084×103 9.2930×103 10.0000×103 | 0.2785×103 0.4028×103 0.5168×103 0.6468×103 0.7827×103 0.9265×103 1.0790×103 1.2410×103 1.4029×103 1.5749×103 1.7074×103 1.7898×103 |
|  | ti=750.5 | Ri=1.9059×102 | ti2=55.0059×103 | tiRi=12.3491×103 |

グラフ１の直線を次式で表す。

R=R01+αt=R0+κt,κ≡R0α　　　　　　　　　　（10）

R0=RititiRiti2D=ti2Ri−titiRiDκ=nRititiRiD=ntiRi−tiRiD　　　　（11）

R0,κの最確値(平均値)をR0,κとすると、(11)式の連立方程式より、R0,κがもとまる。

D=12×55.0059×103−750.52=9.6821×104R0=55.0059×103×1.9059×102−750.5×12.3491×1039.6821×104=12.555κ=12×12.3491×103−750.5×1.9059×1029.6821×104=5.3205×10−2α=κR0=5.3205×10−212.555=4.2378×10−3

求めたR0,κを(10)式に代入して、(12)式が導ける。

RCu=12.555+5.3205×10−2×t　　　　　　　　　　　　　（12）

任意の点を赤点で、(12)式で表される直線を赤線でグラフ１に書き込んだ。

グラフ１より、実験式が正しく求められたことが確認された。

５．考察

今回の実験のデータ整理の後半、有効数字の取り方がやや不安であった。今後はより正確にデータ整理を行うために、どの精度まで必要かを見極められるようにしていきたいと思う。また、実験式はどちらもほぼ正確に出たので有効数字の取り方による大きなミスはなかったと考えられる。