１．目的

回折格子を用いて回折という現象、ひいては波の性質についての理解を深め、また、水中でも測定して空気中の時と比較することにより水の屈折率を求め、理解することが本実験での目的である。本実験では回折格子として顕微鏡用の対物マイクロメーターを用いた。

２．理論

干渉によって、回折光が強めあう条件は

d⋅sinθm=mλ　……①

ここで、d：格子間隔

λ：光の波長

θm：ｍ次の回折角

m：正負の整数

と書き表すことができる。

回折格子

スクリーン

光源

L

ℓ

上の図において、格子とスクリーン間の距離Lを測定することにより、tan(θm)=(ℓmL)を求め、θ(rad)<<1ならば、tanθm≈θm≈sinθmの近似を用いることができるので①より、波長λを求めることができる。

３．使用する装置

・He-Neレーザー

・顕微鏡用対物マイクロメーター（0.01mm目盛のもの）

・透明樹脂性円筒容器(仕切板の片面は円筒の中心を通る)

・アクリル製ついたて(スクリーンにあたる)

・円形グラフつき台　　　　　・ビーカー

・巻尺　　　　　　　　　　　・セロテープ

・ワイパー　　　　　　　　　・Ａ４グラフ用紙

４．実験方法

（１）波長の測定

Ａ．空気中での波長測定

- 対物マイクロメーターを容器の仕切り板の中心を通る側の面に固定した(このとき、目盛りの刻んである面がスクリーン側に向くようにした)。刻みはガラス板の中央に描かれた円の中心部分１ｍｍ程度の範囲に限られているので、光をそこに当てるように調整した。

- スクリーン上に斑点（スポット）が現れたら、スクリーンの位置を前後に調節し、スポットがグラフ用紙の読み取りやすい所にくるようにした。そして、グラフ用紙上に、５個までのスポットの来たところに印をつけた。

- ±m　(ｍ＝１～５)次の強いスポット間の距離(2ℓm)と、格子とスクリーン間の距離(L)とを測定し、そこからtan(θm)=(ℓmL)の値を求めた。

- λ=d⋅sin(θm)mの関係を用いて各次数に関してレーザー光の波長を求めた。

- sin(θm)をｍに対してプロットし、グラフを描いた。

- ③④で求めた波長λの誤差を

Δλλ=Δℓmℓm2+ΔLL2

によって求めた。

Ｂ．水中での波長測定

- 容器のスクリーン側の半分に水を入れた。

- Ａと同様の操作を行った。

（２）水の屈折率の測定

Ａ．水の屈折率を求める

- 円筒容器を、その仕切り板が円形グラフの１つの基準線と平行になるように、かつその中心がグラフの中心と一致するように置いた。

- グラフ用紙に書かれたもう１本の基準線（二本の基準線は互いに直交している）が、入射光と平行になるように台を設置した。

- 円筒容器の光源と反対側の半分に水を入れた。

- 円筒容器を円形グラフの中心の周りに回転させ、仕切り板がはじめの方向（入射光と直交する基準線）と、60°，50°，40°，30°，20°，10°の順においたとき屈折光が容器の赤線(仕切板と直行)となす角rを読み取った。

- 入射角iと屈折角rの関係を調べ

r	とiのグラフ、siniとsinrのグラフを描いた。

- n=sin(i)/sin(r)を利用し、屈折率を求めた。

B．臨界角を求める

- Aの実験の配置から、水の入った部分を光源側に向け、円筒容器を円形グラフの中心の周りに回転させ、屈折光の進む方向の変化を観察し、屈折光が仕切り板に平行になるときの光の入射角を円形グラフ用紙によって読み取った。

５．実験結果

①　実験（１）の結果はp5~p7に示す。

②　実験（２）Aの結果は、

入射角と反射角の関係

| 入射角(deg) | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反射角(deg) | 39.5 | 35.0 | 29.0 | 21.0 | 14.0 | 7.5 |
| sini | 0.866 | 0.766 | 0.643 | 0.500 | 0.342 | 0.174 |
| sinr | 0.636 | 0.574 | 0.485 | 0.358 | 0.242 | 0.131 |

となった。ここでのr(屈折角)とi(入射角)の関係グラフ、また、sinrとsiniの関係グラフはp8、p9に示す。

さらに、n=sin(i)/sin(r)（グラフの傾き）より

n=1.36

という値が求められた。

③　実験（２）Bの結果、

臨界角ic＝50.0°であった。

６．考察

実験（１）について

Ａ.この実験から、空気中での光の波長は、測定誤差も含めて、

6271±88（Å）

である、という結果が出た。

実際には、He-Neレーザーの波長は6328（Å）であるという（テキストp21参照）。

この理論値は、この実験で得られたHe-Neレーザーの波長の誤差内に含まれる。

今回の実験ではきちんとメモリなどを合わせて、丁寧に行えたといえるだろう。これまでの実験が理論値とずれてばかりいただけに感無量である。

Ｂ.この実験からは、水中での光の波長は測定誤差含めて

4672±83（Å）

である、という結果が出た。

ここで、空気中での光の波長と水中での光の波長との比から水の屈折率を求めると、誤差含めて、

屈折率=1.34±0.03

という値が求まる。（ここまでで求めた値は全てp5、p6のデータ表に示してある。）

さて、この屈折率はどの程度確かなのか。

５.実験結果ですでに記したが、実験（２）のＡからは水の屈折率は1.36という値が出た。これも、ここで求めた水の屈折率の誤差の範疇である。

ここからも、この実験において僕たちがかなり正確な値を測定し、実験を行えたことがわかる。

実験（２）について

Ａ.ここで得られた水の屈折率は実験（１）Ｂで得られたものとほぼ同じであったので、この実験もうまく測定できたと考えられる。

Ｂ.実験から求められたicは50.0°であったが、この臨界角icは（ここでは、それまでの実験とは逆に水から空気へと光が出て行くので）

ic＝sin-1（1/n）

で求めることが出来る。（nは水の屈折率）

この式からicを求めると、（nは1.36とする）

ic＝47.3°

となる。これは、icの実験値（50.0°）とは少しばかり異なってしまった。

僕はかなり正確に読み取ろうとして、それでも50.0°だったので、ここでもその値を使ったが、あまりにもきれいすぎる。もしかしたら、キリのいい値を無意識に望むあまり円筒容器と円形グラフつき台の配置が少しずれてしまったのかもしれない。

又、この実験で用いた円筒容器の仕切り版はプラスチック製で厚いため、一見屈折率に影響があるように思える。

しかし、光がＡからＢへと入るとき、その屈折率をxとすれば、光がBからAへと入る（出て行く）時の屈折率は1/xであり、従ってAからBを通り、またAへと出て行くとき、全体の屈折率はx＊1/x＝１、即ちはじめと終わりで光の進む方向は変わらず、Bの存在は無視できる。

この考えに基けば、この場合は水から仕切り板、空気という順番に光が通るが、仕切り板に入り、そのまま仕切り板を出て行ってしまうので、結局仕切り板があろうがなかろうが光の進む方向は変わらない。（光の行き着く先は当然変わってくるが。）

７.感想

いよいよ全ての実験が終わった。

なんだかんだいいつつ、レポートのために駆けずり回るのは結構いい勉強になった。

大変だったけれど。

よく俺のような人間がここまでやれたものだ。

毎回のレポートの出来はともかく、

毎回のレポートを提出しきった。

なんでもないようだが、これは結構大変なことだと思う。

何が言いたいかって・・・？

要するに

「お疲れ！！俺！！！」

ってことです。