1. 目的

ガイガーミュラー(GM)計数管を用いてβ線の計測を行い、放射線に関する知識および安全面についての認識を深める。

2. 放射線の性質

1. 放射線

放射線は電離放射線(直接または間接的に電離作用を有する放射線)と非電離放射線に大別され、さらに電離放射線は、粒子放射線(α、β線・陽子線・重陽子線・中性子線)と電磁放射線(γ線・Ｘ線)に分類される。これらの放射線はヒトの五感では感じることができない。

原子核の崩壊により、α、β、γ線と呼ばれる放射線が放出されることは良く知られている。これらの放射線は、素粒子間に働くそれぞれ異なる相互作用に起因している。例えばα線は、｢強い相互作用｣によるα崩壊の際に放出されるヘリウムの原子核24
            He(α粒子)であり、β線は｢弱い相互作用｣によるβ崩壊の過程で放出される電子あるいは陽電子である。また、γ線は｢電磁相互作用｣によるγ崩壊の過程で放出される光子(電磁波)である。さらに、核分裂反応などにより発生する中性子から成る中性子線も存在する。

a) α線

原子核の壊変によって生まれる陽子2個と中性子2個からなる粒子で、プラスの電荷を持っている。ヘリウムの原子核と同じ粒子であり、高速で流れるが、大きいので透過力が弱く空気中でも数cmしか進めない。薄い紙1枚で完全に遮蔽することができるが、体内に摂取した原子核からのα線は、高い密度で体の組織に吸収されるため、影響は大きい。ラジウム、ラドン、プルトニウムなどはα線を放出する。

b)β線

β線は原子核の壊変によって生まれる電子の流れであり、マイナスの電荷を持っている。透過力はα線より強く、β線を放出する各種によって、β線のエネルギーに差がある。大抵は、アルミニウムやプラスチックの数mmで遮蔽することができる。一方、体内に採取した場合の人体に与える影響は、α線のように大きくはない。

c) γ線

不安定な原子核が、放射性壊変をしてα線やβ線を放出した後、さらに電磁波を発して、一段と安定した原子核に落ち着こうとする場合があり、このときに出る電磁波がγ線である。Ｘ線と似ているが、Ｘ線は電子、γ線は原子核が不安定状態から安定状態へ移行する際に出るため、電磁波のエネルギーに差がある。生物に影響を与えるγ線の電離作用はα線、β線などに比べて小さいが透過力が大きいので、厚い鉛やコンクリートでないと遮蔽することができない。コバルト60やセシウム137などがγ線を放出する。

d) 中性子線

陽子とともに原子核を構成している粒子のひとつであり、質量は陽子とほぼ同じだが、陽子がプラスの電荷を持っているのに対して、中性子は電荷を持っていない。核分裂に伴い発生した中性子は、高いエネルギー(平均秒速約2万km)を持っている。これを高速中性子あるいは速中性子という。軽水炉の中では、減速材により平均2km(音の約7倍)程度まで減速させて核分裂を起こし易くしている。高速中性子の速度を減速材により遅くしたものは熱中性子と呼ばれている。これらの中性子の流れを中性子線という。

高速中性子は他の元素との衝突により減速される。特に水素などの軽い元素が多く含まれる物質(パラフィン、水など)で効率的に遮へいすることができる。しかし、中性子が他の元素に捕獲される際に、γ線を放出する場合があり、鉛などの遮蔽材も合わせて使用する必要がある。

e) Ｘ線

電子のエネルギー変化に伴って発生する電磁波をＸ線という。レントゲン撮影では、高速の電子を電極にぶつけることにより電子が止まる際に発生するＸ線を利用している。

f) 陽子線

原子核から飛び出した陽子の流れを陽子線という。

2. 放射線の性質

a) 透過

放射線には物質を突き抜ける性質があり、突き抜ける力を透過力という。α線やβ線などの粒子線は、透過力が弱く、紙やアルミニウム板で遮蔽することができる。γ線やＸ線などの電磁波は透過力が非常に強く、薄いアルミニウム板などは透過するが、鉛やコンクリートによって遮蔽可能である。中性子線は電気的に中性で透過力が強いため、鉛やコンクリートでは完全には遮蔽できない。水によってエネルギーを弱めた後、ホウ酸水などに吸収させれば遮蔽することができる。

b) 電離作用

放射線は、強い電離作用を持っているのが普通で、その電離作用によって、フィルムを感光させたり、人体に害を及ぼしたりする。電離作用をもった放射線を特に電離放射線という。

3. 安全基準および安全上の注意点

1. 放射線に関する単位

| 名 称 | 意 味 | 新 単 位 | 旧 単 位 | 単 位 換 算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射能 | 放射線の強度 | Bq(ベクレル) | Ci(キュリー) | 1Bp=2.7×1011Ci |
| 照射線量 | 人体へ照射された量 | C(クーロン)/kg | R(レントゲン) | 1C/kg=3.91×103R |
| 吸収線量 | 人体が吸収した量 | Gy(グレイ) | rad(ラド) | 1Gy=100rad |
| 線量当量 | 人体への影響の大きさ | Sv(シーベルト) | rem(レム) | 1Sv=100rem |

2. 安全基準

確率的影響(がん、遺伝子)による障害の程度を考慮した実効線量当量については、国際放射線防護委員会(ICRP)がその限界を、一般住民については年間1mSvと定めている。また、原子力発電所の作業員やＸ線技師などの放射線従事者については、5年間で100mSvが限度であり、どの一年でも50mSvを超えてはならないと定めている。

また、確定的影響(皮膚の火傷、不妊、脱毛など)の障害の程度を考慮した組織線量当量の限度は、

①眼：年間150mSv

②その他：年間500mSv

③妊娠可能な年齢の女子の腹部(生殖腺)：3ヶ月間に13mSv

④妊娠している女子の腹部(胎児)：妊娠と断定されたときから出産まで期間に10mSv

となっている。

さらに、医療Ｘ線検査時の皮膚面積量(1検査当たりのおよその値：mGy=mSv)は、

①頭部(正面)：1.96

②胸部(正面)：成人；0.18：子供(3才)：0.08

③胃(透視、撮影)：直接；158.00：間接；23.30

④腹部：2.38、⑤歯科：5.84

といわれている。

3. 安全上の注意点

本実験では以下の点に注意する(した)。

・本実験で用いる3890
            Srのβ線源はAl(アルミニウム)の容器に密封されており、その放射能は0.74MBq(メガベクレル)と法律で定められた規制値以下となっているが、直接触れたりはしないように注意する。線源カプセルは、人に向けたり、落としたり破損したりしないよう慎重に取り扱う。

・身に付けているポケット線量計が1μSv以上の値を示した時は、直ちに教官に報告し、指示に従う。

4. 放射線計測法 (GM管の原理)

1. GM管の原理

GM計数管は図a)のように二つの電極からなる一種の電離箱で、放射線によって箱の中のガス分子はイオン化され、陽イオンと電子のイオン対をつくる(一次イオン)。両極間に強い電界をかけておくと、短時間で電子が電子なだれをおこしながら陽極に集まり、電圧パルスを生じる(陽イオンは電子にくらべ、ゆっくり陰極へ移動する)。陽極に集まった電荷をQとし、両極間の電気容量をCとすれば、ΔV = Q/Cの電圧パルスが観測される。

電離能の異なる放射線に対して、電離箱にかける電圧とパルスの高さの関係を図b)に示す。Aの範囲ではイオン対間の再結合が起こっているところ、Bでは飽和状態でパルスの大きさは一定となっている。Cでは一次イオンがさらにガスを電離して、それに比例した二次イオンが生じるので、比例計数領域と呼ばれる。Dでは二次イオンの数が一次イオンの数に比例しなくなり、Eでは一次イオンの数に無関係となり、入射線の区別がつかなくなる。このEの範囲をGM領域といい、GM管はこの範囲で使用する。Fでは連続放電が起こり、粒子を一個一個計数する事ができない。

計数管の構造は、測定の目的によって異なるが、図c)にその一例を示す。窓は厚さ2～3[mg/cm2]の雲母が用いられ、陽極となる中心線は直径約1mmのタングステン線、陰極としてはCuとFeの合金が用いられる。

図a)　　　　　　　　　　図b)　　　　　　　　　　図c)

2. GM計数管の特性曲線

計数管で一定強度の放射線源を一定距離で測定するとき、計数装置を動作させ得る一定値以上の大きさの計数率[cpm]と計数管にかける電圧との関係は図d)のようになる。これは計数管の計数特性曲線と呼ばれる。Sは始動電圧といい、計数管が動作するところである。Tは開始電圧といい、Dまで計数率が電圧に関係なくほとんど一定で、TDをプラトーと呼んでいる。詳しく見れば、プラトー域でもわずかに計数率の増加があり、プラトーの傾きは、普通100V当たりの計数率の増加を％で表わす。プラトー域が200V以上、傾き5％以内のものは良好な計数管である。

図d)

5. 実験装置

GM計数管、スケーラータイマー、Al吸収板(0.5mm, 1mm, 2mm厚、各2枚)、

β線源(3890
            Sr)入りAlカプセル、測定台、鉛製の防護筒、ポケット線量計

6. 実験結果 (データ表1, 2：グラフ1, 2)

本レポート5～8頁参照。

7. 結果の考察

3890
            Srのβ線のエネルギーの最大値Emaxは次のような結果になった。

(χmaxから) 2.22MeV，(μから) 2.10MeV

(μから)の値は多少誤差が大きいが、(χmaxから)の値は期待される値2.26MeVとほぼ一致したといえる。(μから)の値の算出する際にグラフから読み取る値は、logN0、logNmax、χmaxの3つである。一方、(χmaxから)の値を算出する際は、χmaxのみを読み取ればよい。3つ読み取れば、それぞれの読み取りの際の誤差が重なって、それだけ誤差が大きくなる。したがって、読み取る値が1つである(χmaxから)の値の方が、(μから)の値よりも正確であると考えられ、結果もそのようになっている。