Ｖ.分光計による回折格子の定数測定

―　精度の異なる測定値に対する付重平均法　―

- 目的

ＮaのＤ線の波長を既知として、与えられた回折格子の線密度（単位長さ当りの本数）を決定する。

- 使用器具

分光計、ガラス製回折格子、光源（Ｎa-lampおよびCd-lampなど）

３．　　配置

- 理論

1cmにつきｎ本の平行線を引いたガラス製回折格子に、垂直に入射する波長λの平行光線が、格子を通過してから入射方向となす角をφとすれば、平行な対応光線間の光路差は、⊿＝ｄsinφとなり、ｄsinφ＝ｍλ(m=0,1,2,…)を満足する方向では光の強さ最大である。ここで、ｄ＝１/ｎは格子定数で、ｍはspectrumの次数を表す。したがって、回折角φを測定して、ｄが既知ならばλが、λが既知ならばｄ＝１/ｎが求められる。

- 実験手順

- elescopeをはずして無限遠に合わして、視軸を回転軸に垂直にし、grating面をtelescopeの視線に垂直にして、collimatorから出る光を平行にし、その視軸をtelescopeの視軸と平行にした。このとき、十字線と、回折格子のガラス面からのその反射像とを、なるべく一致させるようにした。

- 外部からみて望遠鏡が回転軸に垂直になっていることを確かめた。

- telescopeの視野の中央にある黄色の線スペクトルを０次とし、その両側に第一次、第二次、第三次の線スペクトルをみつけ、左右の角度θм、θм´を５回ずつ読み取った。このとき、主尺目盛180°付近の副尺を0.5分まで読むようにした。

- 回折角Φｍを求めるのに、θｍおよびθｍ´とθ0との差をとらず、（θｍ‐θｍ´）/２として計算し、またその平均２乗誤差⊿Φmを求めた。

- 次数の異なったそれぞれの回折線から格子線密度Nｍを次の式で求めた。

Ｎｍ＝sinφｍ／ｍλ

Φm：回折角、ｍ：次数(1,2,…)

λ：NaD線の波長5.893＊10^-5

- E)で求まった格子線密度は互いに精度が異なるので、平均値を求める際、次の式と付重平均法を使って求めた。

⊿Ｎｍ＝sin(Φｍ＋⊿Φｍ)/mλ－sinΦｍ/mλ

―――補足　付重平均法について―――

回折格子を用いた実験で、格子間隔ｄ（格子の線密度すなわち単位長さ当りの格子線の本数はｎ＝１/ｄ）の回折格子による波長λの光のｍ次の回折光が、回折角φmのところに観測されるとすれば、それらの間にはｄ･sinφm＝ｍλが成り立つ。ｍ次の回折角φmより求められる格子の線密度をｎmとおけば、

ｎm＝１/ｄ＝sinφm/ｍλ　　　　　　　　　     (１)

で求められる。ここで測定値φmが測定誤差⊿φmを持つとすると　⊿ｎm＝sin(φm+⊿φm)/ｍλ－sinφm/ｍλ　　(２)

となる。(２)式は、

sin(φm＋⊿φm)＝sinφm･cos⊿φm＋cosφm･sin⊿φm

で、⊿φm(ラジアン)≪１だから、cos⊿φm≒１、sin⊿φm≒⊿φmより、⊿ｎm≒(⊿φm･cosφm)/ｍλとなる。さらに、φmも十分小さく、cosφm≒１だから⊿ｎmは近似式⊿ｎm＝⊿φm(ラジアン)/ｍλ(３)を用いた。こうして得られた⊿ｎmは、次数ｍにより一般に異なった大きさを持つ。このように精度の異なる幾つかの実験値から最も確からしい平均値を求める場合は、当然、単なる算術平均でなく、正確度の高い値を重視した平均操作を行わなければならない。一般に、ｎ1,ｎ2,ｎ3,…なる値に重みｗ1,ｗ2,ｗ3,…をおいたときの平均値ｎは

ｎ＝(ｗ1ｎ1＋ｗ2ｎ2＋ｗ3ｎ3＋…)/(ｗ1＋ｗ2＋ｗ3＋…)　(４)

で表されるが、このような平均を重価平均、付重平均(weight mean)という。ここで重みｗmは、ｍ番目の測定値ｎmの平均２乗誤差⊿ｎmを用いると、ｗm＝(１/⊿ｎm)^2　(５)　で与えられ、平均値ｎの平均２乗誤差⊿ｎは、ｗmを用いて

⊿ｎ＝√(１/Σｗm)　(６)　で与えられる。

６．　　実験結果

Ｎo.４に実験結果を示す。

７．　　考察

誤差の範囲を考えると、500本／ｃｍの値をｍ＝１のときは完全に少なく、ｍ＝2,3のときはかなり超過してしまった。なぜこのような事が起きたかのか。最初に、回折角φmを求めるのに、θmやθm´とθ0との差を取らず、|θm´－θm｜／２として計算したのは、θ0のときに見えるスペクトルの幅が大きく、どうしても誤差が大きくなってしまい、そのためにθ0を絶対的な値として考えることができないからである。次に、ｍ＝１の場合についてその原因を考えると、ｍ＝2,3の場合と比べてスペクトルの幅が大きいので，その分の誤差も出てしまう可能性があることも考えられる。ｍ＝2,3については、ｎm＝500と仮定し、次式

φm＝sin^-1(ｎmｍλ)

を用いてφmをある程度予測しながら行ったため、ｍ＝１のときよりも⊿ｎmは小さくなった。また、⊿ｎ2＞⊿ｎ3であるのはこれもスペクトルの幅の大きさがこれらの誤差を生み出すからだろう。

問い

- 理論のところでも述べたように、回折格子を通過する光の強さが最大となるのは、光の波長をλ、光が格子を通過してから入射方向となす角φとすれば、ｄsinφ＝ｍλを満たすときである。これを変形すると、λ＝ｄsinφ／ｍとなる。ここで、φは微小な角であるから、sinφ≒φと近似することができ、格子間隔ｄも今回の実験で用いたように線密度ｎをｎ＝500(本／ｃｍ)とすれば、ｄ＝１／ｎ＝１／500＝2.0＊10^-3

となるので、微小な値をとる。したがって、λ＝ｄsinθ／ｍ≒ｄθ／ｍとなり、ｄ、θは微小な量であるから、微小な波長を測定できることになる。

- 可視部では一般に、波長が長くなるほどプリズムの分散は悪くなる。その範囲では回折格子を用いる方が有である。プリズムの物質の電子の固有振動数に光の振動数が近づくと、吸収が現われるが分散急速に増大する。例えば、水晶プリズムは可視部では分散が小さく使い物にならないが、紫外線では非常に大きい分散を示し、その短波長部では普通の回折格子の分解能を超えるようになる。回折格子に単色でない光を入射させると、ｄ＝(sinθ－sinθ0)＝ｍλ（１）によって異なった波長の光は、それぞれ異なった方向へ強く回折され、プリズムと同じようにスペクトルを生ずるが、プリズム分光器と違ういくつかの特徴を持つ。まず、θ－θ0が大きくない場合、（１）式よりλとθ－θ0は比例する。この場合，スペクトルは正規スペクトルという。写真に撮影したとき、看板上の長さがほとんど波長差比例するので便利である。プリズムによる偏角は複雑な関数となるので、スペクトルは得られず、長波長でスペクトルが圧縮され分散が悪くなってしまう。しかし，回折格子は一つのスペクトルを作るだけでなく、ｍの一つ一つの光についてそれぞれスペクトルを作るので、これらが重なり合って、区別できなくなるおそれがある。回折格子の欠点は、入射光が多くの次数にわかれるため、一つの次数のスペクトル郷土が弱くなってしまうことである。中でも、０次のものは分散せずスペクトルを作らないのに、最大の郷土をもち、エネルギーがむだになるばかりでなく、これより生ずる散乱光はいろんな障害を引き起こす。

- Rydberg（２つのスペクトル項の差で表わされるスペクトル線の波数）は、1ｃｍの泣けに含まれる波長の数、すなわち波長Ｖで表わす。１／λ＝Ｖ＝Ｒ(0.25－1／ｎ^2）ここでＲはRydberg定数といい、109677.58ｃｍ^-1である。このような一群のスペクトル線を水素のＢalmer系列という。その後更に紫外線や赤外線にもかのような関係が見出され、次の式で表わされる。Ｖ＝Ｒ(1／ｍ^2－1／ｎ^2） （ｎ＞ｍ）

８．　　感想

今回の実験は、十字線が見づらかったことが大変な点だった。あと、ときどき測定を交代したので、求まるはずの値より少しずれが生じてしまった。今後、このことには気をつけたいと思う。