- 実験目的

ガイガーミュラー（GM）計数管を用いてβ線の計測を行い、放射線に関する知識およ

び安全性についての認識を深める。

- 理論

- 放射線

原子核の崩壊により、α、β、γ線と呼ばれる放射線が放出されるが、これらの放

射線は素粒子間に働くそれぞれ異なる相互作用に起因している。α線はヘリウムの

原子核 He（α粒子）であり、β線は電子あるいは陽電子、γ線は光子（電磁波）

である。また、核分裂反応などにより発生する中性子から成る中性子線も存在する。

今実験では、 Sr（ストロンチウム90）を線源とするβ線の計測を行う。 Srは最

大エネルギー0.545MeVのβ－線（主に電子）を放出しながら Y（イットリウム90）

に半減期28年で崩壊し、この Yはさらに最大エネルギー2.26MeVのβ－線を放出

しながら半減期64.2時間で安定な原子核　Zrに崩壊する。今実験では後者の崩壊

を扱う。

- 物質によるβ線の吸収

β－線（高エネルギーの電子線）が物質を通過するとき、厚さが増すと共に透過量

は減少する。その原因は、物質を構成する原始・分子を励起あるいは電離したり。

分子・原始の電場に軌道を曲げられてγ線を放出したりして、電子の運動エネルギ

ーが低下するためであり、この現象は「物質によるβ線の吸収」と呼ばれる。

物質の厚みがd(cm)で、密度がρ(mg/cm3)のとき、所謂「放射線に対する物質の厚

さ」はx＝ρ・ｄ(mg/cm2)で定義されるのが普通である。今、単位時間（１分とす

る）あたりに物質に入射するベータ線の個数をNo(cpm)、物質を透過してくるβ線

の個数をN(cpm)とした場合、

N＝No･e－μｘ　…（１）

の関係が成り立つことが知られている。ここで、μは質量吸収定数と呼ばれる定数

であり、その値はｌｎN＝－μxｌｎNoであることから、（ｘ, ｌｎN）をグラフに

プロットし、プロットしたいくつかの点から導かれる直線の傾きから求められる。

（この直線は下図のようにとる。）また、透過量Nはxの増加に伴って現象してい

くが、ある厚さxmaxに達した後はほとんど一定の値をとる。このxmaxは最大飛躍と

呼ばれ、先に示したβ線のエネルギーの最大値E maxとの間に次のような関係が成

り立っている。

xmax＝407（E max）1.38　…（２）　　（0.15Mev＜E max＜0.8MeVの場合）

xmax＝542E max－133　…（３）　　 （0.8Mev＜E max＜3MeVの場合）

前述の通り、今回の実験ではE max＝2.26MeVであるから、（３）式を利用する。

またμにおいては、直線の傾きを求める場合にx＝0の時およびｘ＝xmaxの点から求

めるので、

μ＝（logN－logNmax）/（ xmax－０）　…（４）

と書ける。さらにこのμについてもE maxとの関係式が存在し、

μ＝2.2×10－3 / (E max) 133  …（５）　（0.1Mev＜E max＜3MeVの場合）

であることが知られている。以上より、xmaxおよびμの値を明らかにすることで２方

面からのE maxの値が得られる。

- GM計数管についての概要

GM計数管は二つの電極からなる一種の電離箱で、放射線によって箱の中のガス分子はイオン化され、陽イオンと電子のイオン対を作る。と電子のイオン対を作る（一次イオン）。両極端に強い電界をかけておくと、短時間で電子が電子なだれをおこしながら陽極に集まり、電圧パルスを生じる。陽極に集まった電荷をＱとし、両極間の電気容量をＣとすれば、ΔＶ＝Ｑ/Ｃの電圧パルスが測定される。

電離能の異なる放射線に対して、電離箱にかける電圧とパルスの高さの関係は６パターンあり、電圧上昇に伴ってイオン対間の再結合→飽和状態でパルスの大きさ一定→一次イオンが更にガスを電離、それに比例した二次イオン発生（比例計数領域と呼ばれる）→二次イオンの数が一次イオンに数に比例しなくなる→一次イオンの数に無関係になり、入射線の区別がつかなくなる（この範囲をＧＭ領域といい、ＧＭ管はこの範囲で使用する）→連続放電が起こり、粒子を一個一個計数することができなくなる、のように移行する。

計数管において、一定強度の放射線源を一定距離で測定するとき、印加電圧をx軸、

計数率をｙ軸に取った場合（この曲線を計数特性曲線という）、電圧を上げるに従

ってある電圧から計数率は上昇（始動電圧）しはじめる。この点から計数管が動作

し始めている。さらに電圧を上げて行くと、ある電圧（開始電圧）からその上のあ

る電圧まで、計数率がほぼ一定となる領域がある。この領域をプラトーと呼ぶ。

GM管の近くに放射線源がなくても、計数管は１分間に20カウント程度の放射線

を検出する。これは空気中やまわりの物質（計測管自体またはスタンド）に含まれ

る放射性同位元素と宇宙線などによるもので、バックグラウンドと呼ばれる。放射

線源がある場合にもバックグラウンドの分の放射線は測定されてしまうため、測定

値NeからバックグラウンドNｂを指し引いた値が実際の放射線の計数率となる。

（４）放射線の単位と安全基準

放射線は一般的に線量当量（人体への影響の大きさ）で表され、その単位はSｖ（シーベルト）である。国際放射線保護委員会（ICRP）は一般住民の実行線量当量を年間１mSvと定めており、放射線従事者についても５年間で100mSv(年間50mSv以下)と定めている。

本実験では放射線の安全性を調べるため、最低１μSvまで測定可能な「ポケット線量計」を各自身に付けた。扱いには十分注意が必要である。

- 実験方法

操作A　GM管の特性曲線の測定

（１）スケーラータイマーの電源スイッチおよびHVスイッチがOFFになっていること、

HVダイアルが左回りに止まっていること、PRESET TIMEが１分に設定されてい

ることを確かめた。

（２）スケーラータイマーの電源プラグを100Vコンセントに接続した。

（３）GM管のケーブルをHV/SIGに接続し、GM管のキャップを外した。（GM管の先

端部に触れないように注意した。）

- 電源スイッチ→HVスイッチの順にONにしたのちにウォームアップの為に５分ほ

ど待った。

- 測定台を20ｃｍの位置に固定し、β線源（ Sr）入りカプセルを教官から受け取り

慎重に測定台にセットした。同時にポケット線量計を受け取り、液晶のある面を自

分に向けた方向にして身に付け、実験中に時々表示をチェックした。

- 電圧が200V，300V，400V，500V，600V，700V，800V，850V，900V，950V，

1000V，1050V，1100V，1150V，1200VのときについてSTOP→RESET→START

の順にスイッチを押し、１分間の自動計測が終わってから計数値を測定した。

（７）ダイアルを最小値（200V）に戻した。

（８）線源を台から外し、机上の離れた場所に赤印面を下向きに置き、鉛の防衛筒をかぶ

せておいた。

（９）得られた結果をP７の実験結果記入用紙に書き込んだのちにそれぞれの点をP９にプ　　ロットした。

（10）始動電圧S（V）と開始電圧T（V）を理論に従ってグラフから求めた。また、適

作動電圧Vo（プラトーの左端から観測終了時までの長さの1/4～1/3ほど）を決定

した。これらをP７の実験結果記入用紙に書き込んだ。

操作B　Aｌによるβ線吸収曲線の測定

- ＨＶダイアルをゆっくり右に回し、先に決定した最適作動電圧Ｖ０で測定しＣＯＵＮＴ数を記録した。これがバックグラウンド計数率でありＮｂ(cpm)で表す。

- 次に線源を慎重に測定台に取り付け、Ａｌ吸収板を組み合わせて測定台にセットす

る。ｄを0.5～6.0ｍｍまで0.5ｍｍ間隔で増やしながらそれぞれのｄでの計数率Ne

を測定し、Pの実験結果記入用紙に記入した。

- 次に線源を台からはずし、机上の離れたところに防護筒をかぶせて置き、バックグ

ラウンドを再度測定した。実際に計算に用いるバックグラウンドの数値はこれらの

平均値である。（Ne測定中にNbの値が変化していることを考慮するということで

ある。）

- 以上で測定終了とし、ダイアルをゆっくり左回して最小電圧にした。

（５）ＨＶスイッチをOFFにしてから電源スイッチをOFFにし、その後に電源プラグを

コンセントから抜いた。

（６）先端部に触れないように注意して、ＧＭ管にキャップをかぶせ、ケーブルをＨＶ/

ＳＩＧから外した。

操作C　β線の最大エネルギーのと質量吸収計数の決定

- バックグラウンドの平均値＜Nｂ＞を求めた。

- それぞれのｄでの計数率Neから＜Nｂ＞を差し引き、Aｌ吸収板を透過した正味のβ線の計数率N（cpm）を求め、実験結果（Ｐ８）に記入した。

- Al吸収板の厚みｄ(cm)とAlの密度ρ＝2．69(g/cm3)から「放射線に対するAlの厚さx＝ρ･ｄ」を計算し、実験結果に記入した。

- 横軸をｘ（mg/cm2）、縦軸をlogN（自然対数）としてＰ10のグラフ用紙にプロットした。

- 理論に基づいてｘmaxを決定し、そこからμ(cm2/mg)を求めた。

- Srのβ線のエネルギーの最大値Emax (MeV)を理論に従って求めた。

- 実験結果

実験結果は実験結果記入用紙（P７、P８）に示してあり、印加電圧－計数率のプロットおよびｘ－logNのプロットはP９、P１０に示してある。

実験結果について、始動電圧S、開始電圧T、最適作動電圧V0はPのプロットから判断され、S＝700V、T＝850V、V0＝950Vとした。ｘmaxについてはPのプロットおよびそれから引かれる補助線によって判断され、ｘmax＝1195（mg/cm2）とした。

また、μは理論にある通り

μ＝（logN－logNmax）/（ xmax）

で求められ、X＝0の時の直線上のlogN＝10.85、logNmax＝1.80と判断されるため、

μ＝（10.90－1.80）/（1195）＝7.62×10－3

となる。

さらにこのxmaxを用いて求められるEmaxとμを用いて求められるは理論にあるように

（３）から　Emax＝（xmax＋133）/542＝2.45（MeV）

（５）から　Emax＝

ここで両辺の常用対数をとると

log(Emax)＝　　　log(　　　　　　)

＝0.346　　であるから

Emax＝100.346＝2.22（MeV）となる。

- 考察

- 実験結果から導かれたEmaxが期待される値である2.26（MeV）から大きく異なる場合はその原因を考察せよ。

上にあるように、xmaxから求められるEmaxは2.45（MeV）であり、μから求められるEmaxは2.22（MeV）であった。後者についてはかなり近い値が求められたが、前者には多少のズレが出た。

xmaxはプロットから求められる値であり、今回の実験で導かれたプロットはマクロに見れば直線状になっており、最大飛躍付近にある点は最大飛躍に近い値であると言えないこともないが、今回のプロットのようなものだと直線および最大飛躍は判断し辛い。（ただし、マクロなプロットの場合においては多少のズレが大きく作用してしまう。）

以上の理由から、どちらの場合においても今回の結果におけるxmaxの値は確定し辛いということであり、必ずしもここで用いているxmaxが正確でないことが分かる。μについても同様の理由から不確定であることが分かるし、そもそもμの値はxmaxから求められているから結局どちらのEmaxも根源的にはxmaxに依存しているのである。求められた２つのEmaxが異なるのは、xmaxを決定した場合にもlogNの値はxmaxに依存しない為N次第で可変であるため、μは可変であることと、計算方法の明らかな違いが影響していると考えられる。

また、プロットした点について考えると、Neは非常に信頼のおける数値であるのに対し、バックグラウンドであるNｂは常に変化する数値であり、その平均値を使って求めているNについては信頼性は保証されないと言える。自分たちの班では測定前と測定後でバックグラウンドは同じであったが、測定中はどうであったかは未知である。同時測定が理想であるが、今回はそれを用いなかったのでこの誤差は仕方がないが、プロットを見る限り曲線がこれほど上下するのにはバックグラウンドに大きな変化があったことが十分に考えられる。

- 放射線の安全性についての考察

今回の実験においては実験中にポケット線量計を装着することで実験中における線量当量を測定した訳であるが、実験後の線量計の値は0であった。

線量計が１μSvを表示したとするとこの実験を毎日行った場合には

365μSv＝0.3ｍSvであり、この場合にも実効線量当量の限度を超えることはない。決定的なミスをしない限りは放射線は安全であることが分かる。ただし、このような安全性が確保されているからこそ使用者の油断を引き起こし、ひいては惨事を招いていることも忘れてはならない。（逆に、安全であると思っていたからこそ先の「原子力発電所でバケツ使用」のような事件が起こったとも考えられる。）

- 感想

今回の実験で核エネルギーの肥大さを改めて知るとともに、その危険性についても十分把握できた。個人的な解釈であるが、自分たちの生活の為だけに将来にとっても貴重である地球の有限な資源を食いつぶすよりは、人間にとってはリスクが高いが地球環境にとってはダメージの少ない核エネルギーを利用することは使う側の注意力さえあれば非常によいものであると思った。ただ、現状においては放射能の「見えない恐怖」の力は寛大であるため、原子力発電所などの設置は難しくなっている。これを打破するために、その安全性を確保し、無事故を何十年と続けることで信頼性を得る必要がある。

放射線を用いる実験や開発については、これらのことを念頭において放射線の目に見える影響に執心するだけでなく、人間の将来、ひいては将来の地球環境のために十分な注意を以ってして行うべきである。