１．目的

ガイガーミュラー(ＧＭ)計数管を用いてβ線の計測を行い、放射線に関する知識および安全面についての認識を深める。

２．理論・原理

１．放射線

原子核の崩壊によりα、β、γ線と呼ばれる放射線が放出されることがよく知られている。これらの放射線は、素粒子間に働くそれぞれ異なる相互作用に起因している。α線は「強い相互作用」によるα崩壊の際に放出されるヘリウム原子核24
            He(α粒子)であり、β線は「弱い相互作用」によるβ崩壊の過程で放出される電子あるいは陽電子である。またγ線は「電磁相互作用」によるγ崩壊の過程で放出される光子(電磁波)である。さらに、核分裂反応などにより発生する中性子から成る中性子線も存在する。本実験では3890
            Sr(ストロンチウム90)を線源とするβ線の計測を行う。3890
            Srは最大エネルギー0.545ＭｅＶのβ線(主に電子)を放出しながら3990
            Y(イットリウム90)に半減期28年で崩壊する。3990
            Yはさらに最大エネルギー2.26ＭｅＶのβ線を放出しながら半減期64.2時間で安定な原子核4090
            Zr(ジルコニウム90)に崩壊する。従って本実験で扱うβ線のエネルギーの最大値Emaxは2.26ＭｅＶである。

２．物質によるβ線の吸収

β線(高エネルギーの電子線)が物質を通過するとき、厚さが増すと共に透過量は減少する。その原因は、物質を構成する原子・分子を励起あるいは電離したり、原子・分子の電場に軌道を曲げられてγ線を放出したりして、電子の運動エネルギーが低下するためである。この現象を「物質によるβ線の吸収」とよぶ。

物質の厚みがd(cm)で密度がρ(mgcm3)のとき、放射線に対する「物質の厚さ」は、x=dρ(mgcm2)で定義されるのが通例である。いま単位時間(一分)当たりに物質に入射するβ線の個数をN0(cpm)、物質を透過してくるβ線の個数をN(cpm)とすると、

N=N0e−μ⋅x　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）

の関係が成り立つことが知られている。ここで、μ(cm2mg)は質量吸収係数とよばれる定数である。logNをxに対して描いたグラフを吸収曲線とよぶ。(下図参照)

図.β線の吸収曲線

図のように、β線の透過量はxの増加と共に(１)式に従って減少していくが、ある厚さxmax(mgcm2)以上ではほとんど一定となる。このxmaxは最大飛程とよばれ、先に示したβ線のエネルギーの最大値Emax(MeV)との間に次のような関係が成り立つ。

0.15MeV<Emax<0.8MeVの範囲で、xmax=407(Emax)1.38

0.8MeV<Emax<3MeVの範囲で、　xmax=542Emax−133　　　　（３）

さらにμ(cm2mg)とEmax(MeV)の間にも

0.1MeV<Emax<3MeVの範囲で、　μ=22×10−3(Emax)1.33　　　（４）

が成り立つ事から、吸収曲線を測定しxmax(mgcm2)およびμ(cm2mg)を求めれば、Emax(MeV)を決定することができる。

３．放射線に関する単位と安全基準および安全上の注意

放射線に関する単位を以下の表に示す。

| 名称 | 意 味 | 新単位 | 旧単位 | 単位の換算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射能 | 放射線の強度 | Bq(ﾍﾞｸﾚﾙ) | Ci(ｷｭﾘｰ) | 1Bq=2.7×1011Ci |
| 照射線量 | 人体へ照射された量 | Ckg | R(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ) | 1Ckg=3.91×103R |
| 吸収線量 | 人体が吸収した量 | Gy(ｸﾞﾚｲ) | rad(ﾗﾄﾞ) | 1Gy=100rad |
| 線量当量 | 人体への影響の大きさ | Sv(ｼｰﾍﾞﾙﾄ) | rem(ﾚﾑ) | 1Sv=100rem |

確率的影響（がん、遺伝子）による障害の程度を考慮した実効線量当量については、国際放射線保護委員会（ＩＣＲＰ）がその限度を、一般住民については年間1mSvと定めている。また、原子力発電所の作業員やＸ線技師などの放射線従業者については、５年間で100mSvが限度であり、どの一年でも50mSvを超えてはならないと定めている。

また、確定的影響（皮膚の火傷、不妊、脱毛など）の障害の程度を考慮した組織線量当量の限度は、

①眼　　：年間150mSv

②その他：年間500mSv

③妊娠可能な年齢の女子の腹部(生殖腺)：三ヶ月間に13mSv

④妊娠している女子の腹部(胎児)　　　：妊娠と診断されてから

出産までの期間に10mSv

となっている。

さらに医療Ｘ線検査時の皮膚面積量（一検査あたりのおよその値：

mGy=mSv）は、

①頭部（正面）：1.96

②胸部（正面）：成人；0.18

子供；0.08

③胃（透視、撮影）：直接；158.00

間接；23.30

④腹部：2.38

⑤歯科：5.84

と言われている。

本実験では、最低1μSvまで計測可能な「ポケット線量計」を身につけた。３，４時間程度の実験中に、もし1μSvの表示が出たとすると、一年間通して実験し続けた場合の被爆量は2~3mSvである。

本実験で用いる3890
            Srのβ線源はＡｌ(アルミニウム)の容器に密封されており、その放射能は0.74MBq(メガベクレル)と法律で定められた規制値以下となっているが、直接触れたりしないように注意した。線源カプセルは落としたり破損したりしないよう慎重に取り扱った。

４．放射線計測の原理(ＧＭ管の原理)

ＧＭ計数管は図のような二つの電極

からなる一種の電離箱で、放射線によ

り箱の中のガス分子はイオン化され、

陽イオンと電子のイオン対を作る。両

極間に強い電界をかけておくと、短時

間で電子が電子なだれをおこしながら

陽極に集まり、電圧パルスを生じる。

陽極に集まった電荷をＱとし、両極間

の電気容量をＣとすれば、ΔV=QC

の電圧パルスが観測される。　　　　　　　　　　　　　　　図

計数管で一定強度の放射線源を一定

距離で測定するとき、計数装置を動作

させ得る一定値以上の大きさの計数率

[cpm]と計数管にかける電圧の関係は図

のようになる。これは計数管の計数特

性曲線と呼ばれる。Ｓは始動電圧とい

い、計数管が作動するところである。

Ｔは開始電圧といい、Ｄまで計数率が

電圧に関係なく一定で、ＴＤをプラト

ーとよぶ。詳しく見ればプラトー域で

もわずかに計数率の増加がある。　　　　　　　　　　　　　図

ＧＭ管の近くに放射線源がなくても、計数管は１分間に20カウント程度の放射線を検出する。これは、空気中やまわりの物質に含まれる放射性同位元素と宇宙線などによるものでバックグラウンドと呼ばれる。よってＧＭ管を用いて放射線を検出する場合に真の計数率がいくらであるかということは言えなくて、単に真の平均計数率ｍがいくらかであるとしかいえない。また、有限回数の測定ではｍを正しく定めることもできないのであって、観測回数が増すにつれて、それに近づくような値が求められるだけである。

３．実験方法

まず、下図のように装置を組み立てる。

図

１．ＧＭ管の特性曲線の測定

ＧＭ管の特性曲線のプラトーを調べ、次の課題である「吸収線量の測定」の際の作動電圧を決定する。

（ⅰ）測定台を20cmの位置に固定し、β線源をセットした。

（ⅱ）ＳＴＯＰ→ＲＥＳＥＴ→ＳＴＡＲＴの順にスイッチを押し、一分間経過して自動的に計測が終了した後、計数値(cpm)を記録した。（表１）

（ⅲ）得られた結果を横軸を電圧値(Ｖ)、縦軸を計数率(cpm:count per minuit)にとってグラフ用紙にプロットした。（グラフ１）

（ⅳ）前項「ＧＭ管の原理」を参考に始動電圧Ｓ(Ｖ)、開始電圧Ｔ(Ｖ)をグラフから求めた。最適作動電圧V0(Ｖ)はプラトーの左端から、観測終了時までの長さの1/4～1/3程度の電圧とした。（表１）

２．Ａｌによるβ線の吸収曲線の測定

（ⅰ）線源を置かずに最適作動電圧V0で測定し、バックグラウンド計数率Nbを測定した。

（ⅱ）次に線源をセットし、Ａｌ吸収板を組み合わせて測定台にセットした。ｄを0.5mmから6.0mmまで0.5mm間隔で増やしながら計数率Ne(cpm)を測定し、結果を記録した。（表２）

（ⅲ）次に線源を測定台からはずし、鉛の防護筒をかぶせてから再度バックグラウンド計数率Nbを測定した。

３．β線の最大エネルギーと質量吸収計数の決定

（ⅰ）上記の実験で測定した二つのバックグラウンド計数率を平均してNb>とした。（表２）

（ⅱ）上記の実験（ⅱ）の測定値NeからNb>を差し引き、Ａｌ吸収板を透過した正味の計数率Nとした。（表２）

（ⅲ）Ａｌ吸収板の厚みd(cm)と、Ａｌの密度ρ=2.69(gcm3)を用いて、「放射線に対するＡｌの厚さ」x=dρ(mgcm2)を算出した。（表２）

（ⅳ）横軸に「放射線に対するＡｌの厚さ」x(mgcm2)を、縦軸にlogN(自然対数)をとり、グラフ用紙にプロットした。（グラフ２）

（ⅴ）理論・原理の２より、最大飛程xmax(mgcm2)を決定した。また、同(２)式より、質量吸収係数μ(cm2mg)を求めた。

（ⅵ）3890
            Srのβ線のエネルギーの最大値Emax(MeV)を(３)(４)式より求めた。

４．実験結果

実験結果は全て表１，２、グラフ１，２に示す。

表１について、あらかじめ欄に記してある電圧だけでは始動電圧等を特定するのが困難であったため、750,775,790,975(Ｖ)についても同様の測定を行った。

グラフ２について、xが大きくなってくる(x=1000~)と値がやや乱れたが、全ての点から最も近くなるような直線を一本引いた。

５．考察

最終的なEmax(MeV)の値はどちらも、理論値の2.26(ＭｅＶ)にかなり近い値を得られた。グラフ２での直線の引き方によるところもあるが、この実験は成功したと言ってよいと思う。