【目的】

ガイガーミュラー計数管を用いてβ線の計測を行い、放射線に関する知識及び安全面についての認識を深める。

【放射線の性質】

1.放射線

原子核の崩壊により、α、β、γ線と呼ばれる放射線が放出される事はよく知られている。これらの放射線は、素粒子間に働くそれぞれ異なる相互作用に起因している。例えばα線は、「強い相互作用」によるα崩壊の際に放出されるヘリウムの原子核24
            He(α粒子)であり、β線は「弱い相互作用」によるβ崩壊の過程で放出される電子あるいは陽電子である。また、γ線は「電磁相互作用」によるγ崩壊の過程で放出される光子(電磁波)である。さらに、核分裂反応などにより発生する中性子からなる中性子線も存在する。本実験では、3890
            Sr(ストロンチウム90)を線源とするβ線の計測を行う。3890
            Srの崩壊プロセスを、図1に示す。

図1

この図は3890
            Srが最大エネルギー0.545MeVのβ－線（主に電子）を放出しながら、3990
            Y(イットリウム90)に半減期28年で崩壊する事、3990
            Yはさらに最大エネルギー2.26MeVのβ－線を放出しながら半減期64.2時間で安定な原子核4090
            Zr(ジルコニウム90)に崩壊する事を示している。従って、本実験で扱うβ線のエネルギーの最大値Emaxは2.26MeVである。

2.物質によるβ線の吸収

β－線(高エネルギーの電子線)が物質を通過するとき、その物質の厚さが増すと共に透過量は減少する。その原因は、物質を構成する原子・分子を励起あるいは電離したり、原子・分子の電場に軌道を曲げられてγ線を放出したりして、電子の運動エネルギーが低下するためである。この現象を、物質によるβ線の吸収という。

物質の厚みがｄ(cm)で密度がρ(mg／cm3)のとき、放射線に対する「物質の厚さ」は、ｘ＝ρｄ(mg／cm2)で定義されるのが通例である。いま単位時間(1分)当たりに物質に入射するβ線の個数をN0(cpm)、物質を透過してくるβ線の個数をN(cpm)とすると、

N=N0e−μx　　　　①

の関係が成り立つ事が知られている。ここで、μ(cm2／mg)は質量吸収係数と呼ばれる定数である。logNをｘに対して描いたグラフを吸収曲線と呼ぶ。

図のように、β線の透過量はｘの増加と共に①式に従って減少していくが、或る厚さｘmax(mg／cm2)以上ではほとんど一定となる。このｘｍａｘは最大飛程と呼ばれ、先に示したβ線のエネルギーの最大値Emax(MeV)との間には次のような関係が成り立つ。

0.15MeV＜Emax＜0.8MeVの範囲で、ｘmax＝407(Emax)1.38

0.8MeV＜Emax＜3MeVの範囲で、　ｘmax＝542Emax－133　　③

さらに、μとEmaxの間にも、

0.1MeV＜Emax＜3MeVの範囲で、　μ＝22・10－3／(Emax)1.33　④

が成り立つ事から、吸収曲線を測定し、ｘｍａｘおよび、μを求めれば、Emaxを決定する事ができる。

【安全基準及び安全上の注意点】

放射線に関する単位を以下のように示す。

| 名称 | 意味 | 新単位 | 旧単位 | 単位の換算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射能 | 放射線の強度 | Bq（ベクレル） | Ci（キュリー） | 1Bq＝2.7・1011Ci |
| 照射線量 | 人体へ照射された量 | C(クーロン)／kg | R（レントゲン） | 1C／kg＝3.9・103R |
| 吸収線量 | 人体が吸収した量 | Gy（グレイ） | rad(ラド) | 1Gy=100 rad |
| 線量当量 | 人体への影響の大きさ | Sv（シーベルト） | rem(レム) | 1Sv=100 rem |

確率的影響（癌、遺伝子）による障害の程度を考慮した実効線量当量については、国際放射線防護委員会（ICRP）がその限度を、一般住民に関しては年間1ｍSvと定めている。また、原子力発電所の作業員やX線技師などの放射線従事者については、５年間で100ｍSvが限度であり、どの１年でも50ｍSvを越えてはならないと定められている。

また、確定的影響（皮膚の火傷、不妊、脱毛など）の障害の程度を考慮した組織線量当量の限度は、

- 眼：年間150ｍSv、

- その他の部位：年間500ｍSv、

- 妊娠可能な女子の腹部（生殖腺）：３ヶ月に13ｍSv、

- 妊娠している女子の腹部（胎児）：妊娠と診断されてから出産までに10ｍSv

となっている。

さらに、医療X線検査時の皮膚面積量(1検査当たりのおよその値：mGy＝mSv)は、

- 頭部(正面)：1.96

- 胸部(正面)：0.18(成人)、0.08(3歳)

- 胃（透視、撮影）：158.00(直接)、23.30(間接)

- 腹部：2.38

- 歯科：5.48

といわれている。

本実験では、最低1μSvまで測定可能な｢ポケット線量計｣を各自身に付ける。

【放射線計測法】

ガイガーミュラー（GM）計数管を用いて、放射線を測定する。その理論は以下に示す通りである。

GM計数管は次ページの図2のように、2つの電極からなる一種の電離箱で、放射線によって箱の中のガス分子はイオン化され、陽イオンと電子のイオン対をつくる(一次イオン)。両極間に強い電界を掛けておくと、短時間で電子が電子なだれを起こしながら陽極に集まり、電子パルスを生じる（陽イオンは電子に比べ、ゆっくり陰極へ移動する）。陽極に集まった電荷をQとし、両極間の電気容量をCとすれば、ΔV=Q／Cの電圧パルスが観測される。

図2

電離能の異なる放射線に対して、電離箱にかける電圧とパルスの高さの関係を図3に表わす。

図3

Aの範囲ではイオン対間の再結合が起こっているところ、Bでは飽和状態でのパルスの大きさは一定となっている。Cでは、一次イオンがさらにガスを電離して、それに比例した二次イオンが生じるので、比例計数領域と呼ばれる。Dでは二次イオンの数が一次イオンの数に比例しなくなり、Eでは一次イオンの数に無関係となり、入射線の区別がつかなくなる。このEの範囲をGM領域といいGM管はこの範囲で使用する。Fでは連続放電が起こり、粒子を一個一個計測する事ができない。

計数管の構造は測定の目的によって異なるが、次ページ図4にその一例を示す。窓は厚さ2～3(mg／cm2)の雲母が用いられ、陽極となる中心線は直径約1mmのタングステン線、陰極としてはCuとFeの合金が用いられる。

図4

GM管の特性曲線

計数管で一定強度の放射線源を一定距離で測定するとき、計数装置を動作させうる一定値以上の大きさの計数率(cpm)と計数管に掛ける電圧との関係は図5のようになる。これは計数管の計数特性曲線と呼ばれる。Sは始動電圧といい、計数管が動作するところである。Tは開始電圧といい、Dまで計数率が電圧に関係なくほとんど一定で、TDをプラトーと呼んでいる。詳しく見ればプラトー域でもわずかに計数率の増加があり、プラトーの傾きは、普通100V当たりの計数率の増加を％で表わす。プラトー域が200V以上、傾き5％以内のものは良好な計数管である。

【実験装置】

ガイガーミュラー管、線量（ストロンチウム90）、鉛製円筒（バックグラウンド計数率を測定する際に線量による影響を最小限にするために用いる）、ポケット線量計

【考察】

ＧＭ管の特性曲線については、文献にあるような、はっきりとわかるプラトーが観察できなかった。グラフのスケールの取り方に依るものであろう。ｘmax、μから求めたEmaxについては、およそ近い値が得られたと思っている。